Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku na potrzeby projektu 
pn. „Razem możemy więcej”.

### Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja pomocy dydaktycznych - sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu „Razem możemy więcej” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej -ZIT.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu niezbędnej do jego niezawodnego funkcjonowania 
w przewidzianym okresie eksploatacji w ramach udzielonej gwarancji.

- Wraz z dostarczonym oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania wszelkich poprawek i uaktualnień niezbędnych do bieżącej konserwacji oprogramowania w okresie gwarancji oraz do wprowadzania zmian w systemie niezbędnych dla jego rozwoju.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania ( data produkcji nie wcześniej niż 2016 rok). Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznaczenia producenta.

- Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy jak również do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.

- Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą ( Deklaracje zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą .

- Zaproponowane pomoce dydaktyczne musza posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa w języku polskim.

- Zaproponowane pomoce dydaktyczne musza być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

- Wszelkie użyte w SIWZ nazwy własne, typy materiałów, urządzeń ( pochodzenie, źródło, producent itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia parametrów i cech zastosowanych materiałów. W zakresie dotyczącym opisu przedmiotu gdzie jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych , gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same lub lepsze cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ konkretny z nazwy i pochodzenia. Określenie pewnych specyficznych parametrów technicznych zamawianego sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia jest konieczne z punktu widzenia przeznaczenia sprzętu do wykorzystania do zajęć innowacyjnych przy realizacji projektu „Razem możemy więcej”. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne zobowiązany będzie do wykazania w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych.

- Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że pomoce dydaktyczne zostały opisane w sposób zapewniający dostosowanie do potrzeb użytkowników oraz w żaden sposób nie ograniczają dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty 
z opisem przedmiotu  zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów 
w języku polskim itp.).

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres nie krótszy niż wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagane parametry i funkcjonalności dla pomocy dydaktycznych – Część A

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Licencja platformy e-learningowej | Licencja z dostępem na 36 miesięcy |
|  | Zakup usługi - administracja platformą e-learningową | 18 miesięcy |
|  | Kurs elearningowy - Zastosowanie TI w dydaktyce | 1 sztuka |
|  | Kurs elearningowy - matematyka szkoła podstawowa | 1 sztuka |
|  | Kurs elearningowy – przyroda szkoła podstawowa | 1 sztuka |
|  | Kurs elearningowy – informatyka szkoła podstawowa | 1 sztuka |
|  | Licencja oprogramowania do bieżącego nadzoru nad szkoleniami dla uczniów | Licencja dla minimum 152 uczniów z dostępem na 24 miesiące |
|  | Zakup systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi | 1 sztuka |
|  | Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań oraz zarządzalnego przełącznika | 1 komplet |
|  | Punkty dostępowe do rozbudowy szkolnej sieci komputerowej | 6 sztuk |
|  | Notebook | 4 sztuki |
|  | Oprogramowanie biurowe | 4 sztuki |
|  | Projektor multimedialny | 4 sztuki |
|  | Komputery przenośne | 21 sztuk |
|  | Oprogramowanie biurowe | 21 sztuk |
|  | Szafka do ładowania komputerów mobilnych | 1 sztuka |
|  | Multimedialny rzutnik + tablica interaktywna | 1 sztuka |
|  | Ksero | 1 sztuka |
|  | Drukarka 3D | 1 sztuka |
|  | Zestaw do nauki robotyki | 4 zestawy |
|  | Aparat cyfrowy | 1 sztuka |
|  | Kamera cyfrowa | 1 sztuka |
|  | Komputer stacjonarny z monitorem | 2 sztuki |
|  | Zakup licencji oprogramowania do logopedii - Logopedia 2.0 pakiet gold | 1 zestaw |
|  | Zakup licencji oprogramowania do dysleksji - Eduterapeutica Dysleksja | 1 zestaw |
|  | Zakup licencji oprogramowania do terapii pedagogicznej MatŚwiat - pakiet 5 części | 1 zestaw |
|  | Ogólnorozwojowy program komputerowy dla dzieci Porusz Umysł PLUS | 1 zestaw |
|  | Zakup licencji oprogramowania do wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych | 1 zestaw |
|  | Zakup gier do logopedii Jeden pakiet Logo gry + Zabawy słowem+ Mówiące obrazki | 1 zestaw |
|  | Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej | 6h |
|  | Przeszkolenie nauczycieli ze sprzętu IT | 12 h |

- Licencja platformy e-learningowej	- Licencja z dostępem na 36 miesięcy

| Lp. | Wymagana minimalna funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | Funkcjonalność: W ramach zamówienia Wykonawca udzieli licencji na dostarczony system i wdroży oferowane rozwiązanie oraz udzieli gwarancji na dostarczone oprogramowanie. System musi być zainstalowany na serwerze Wykonawcy i oferować użytkownikom możliwość pracy poprzez łącza internetowe. Powinien zapewniać bezpieczeństwo wymiany danych poprzez zastosowanie powszechnie przyjętych mechanizmów szyfrowania o sile nie mniejszej niż oferowane przez protokół SSL v.3. Z punktu widzenia użytkownika, centrum systemu powinien stanowić portal, do którego dostęp możliwy będzie za pośrednictwem typowej przeglądarki internetowej. Portal ma zapewniać rejestrowanie i uwierzytelnianie użytkowników. Dostęp do części aplikacyjnej portalu powinien być zabezpieczony mechanizmami uwierzytelniania i autoryzacji. Transmisja danych między aplikacjami klienckimi (użytkownika) a centralną bazą danych powinna być bezpieczna (zabezpieczona przez niepowołanym odczytem i modyfikacją). Platforma powinna stanowić wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu możliwe będzie efektywne wspieranie nauczania związanego z realizacją projektu szkoleniowego Zamawiającego. Umieszczone na platformie narzędzia powinny wspomagać Zamawiającego m.in.: przy organizacji, administrowaniu i pracy pedagogicznej. Narzędzia te powinny być też pomocne zarówno podczas prowadzenia szkolenia, jak i przy samodzielnej pracy w domu. Szkolenia te dostosowane do relacyjnego modelu kompetencji cyfrowych powinny być ukierunkowane na uzupełnianie i rozszerzanie wiedzy podstawowej zdobytej podczas realizacji szkoleń stacjonarnych. Powinny umożliwiać przygotowywanie i późniejszą analizę szkoleń, a także dokumentować wyniki uczestników i umożliwiać komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniem. Platforma e-learningowa musi ściśle współpracować z oprogramowaniem do nadzoru nad szkoleniami. W systemie e-learningowym automatycznie powinny być tworzone grupy oraz klasy które funkcjonują w systemie nadzoru. Użytkownik powinien logować się do obu systemów za pomocą jednego loginu i hasła. System powinien dawać możliwość nauczycielowi tworzenia własnych lekcji oraz testów. Użytkownik typu nauczyciel powinien mieć możliwość przechowywania oraz udostępniania uczniom oraz innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych. |
|  | Wytyczne dotyczące platformy e-learning: - Platforma powinna funkcjonować we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. - Platforma e-learningowa ma posiadać system zarządzania treścią (CMS) - System e-learningowy musi obsługiwać jednocześnie do 200 aktywnych użytkowników posiadających aktywne konta - Każdy użytkownik ma się logować na stronie przy pomocy loginu oraz hasła - Dane do logowania dla uczestników projektu będzie uzyskiwało się od administratora - W przypadku problemu z logowaniem administrator ma mieć możliwość usunięcia hasła i wygenerowania nowego - Użytkownicy mogą być grupowani. Liczba grup i uczestników nie jest ograniczona. - Ustawienia dla grupy konfiguruje administrator. - Platforma musi posiadać kompletny interfejs w języku polskim. - Platforma e-learning musi zapewnić wygodną i intuicyjną administrację i użytkowanie. Do korzystania i obsługi systemu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza informatyczna. System musi umożliwiać pełne zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej. - System e-learning musi posiadać możliwość rozbudowy na życzenie Zamawiającego, zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym. - Platforma e-learning zostanie uruchomiona przez wyłonionego Wykonawcę. - Wszystkie treści zamieszczone przez Wykonawcę na platformie e-learning mogą być przez Zamawiającego wykorzystywane bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych. - Platforma musi zapewnić system zarządzania kursami i tworzeniem treści dydaktycznych, - Archiwizacja zawartości kursów, - Możliwość pracy w środowisku wirtualnym platformy serwerowej, - Współdzielenie zasobów z innymi użytkownikami Platformy e-learning, - Możliwość personalizacji wyglądu graficznego strony wg wymagań klienta (logo, informacje o realizowanym projekcie, kolorystyka) - Powiadamianie e-mailem o zmianach i zapowiedziach w zakresie ofert szkoleniowych dostępnych na platformie. - Możliwość samodzielnego tworzenia treści szkoleniowych (kursów, egzaminów, ankiet) bezpośrednio na platformie, - Możliwość zabezpieczania w systemie, dostępu do wybranych szkoleń na zasadzie warunków (np. aby otrzymać dostęp do szkolenia A, należy zaliczyć szkolenie/egzamin B), - Możliwość aktualizacji szkoleń, - Wyszukiwanie kursów w systemie, - Możliwość publikacji kursów, które są widoczne dla wszystkich użytkowników systemu lub dla tych, którzy otrzymali dostęp, - Możliwość umieszczania dokumentów zewnętrznych w formatach, które są interpretowane (wyświetlane) przez przeglądarkę internetową: .doc, .xls, .txt, .pdf, .jpg, .ppt, .odt, .ods, .odp jako strony kursu, - Możliwość umieszczania szkoleń otwartych, ogólnodostępnych dla kursantów zalogowanych, bez konieczności przypisywania, - Możliwość tworzenia następujących elementów kursu: materiały szkoleniowe, ankiety, zadania, oceny, foldery wymiany plików, - Możliwość tworzenia testów wiedzy - Możliwość tworzenia zadań przez nauczycieli z możliwością oceny wyników pracy kursantów, |
|  | ## Zarządzanie uczestnikami kursu (kursantami) - System posiada opcję wyszukiwania użytkowników w systemie. - Mechanizm uwierzytelniania i autoryzowania użytkownika (w tym identyfikacja po loginie i haśle), - System umożliwia przypominanie hasła poprzez wysłanie przypomnienia na adres e-mail kursanta, - System umożliwia zarządzanie uczniami z poziomu przeglądarki internetowej, - Usuwanie i blokowanie wybranych użytkowników, - Personalizacja ustawień danych profilu użytkownika, - Użytkownicy systemu powinni posiadać role (uczeń, nauczyciel, administrator) w zależności, od których mają oni różne prawa i mogą wykonywać różne zadania oraz mieć dostęp do wybranych poziomów zarządzania systemem. Jeden użytkownik powinien mieć możliwość posiadania kilku ról. |
|  | ## Moduł do ankietowania - Tworzenie w prosty sposób, nowych ankiet z poziomu użytkownika posiadającego prawa Administratora. - Tworzone ankiet złożonych z pytań z zdefiniowanymi następującymi formami odpowiedzi: - tekstu, - pola opcji, - pola wyboru, - listy wyboru, - Ustawiania dla każdego pytania/odpowiedzi parametru wymagalności definiującego warunek przejścia do następnego pytania, |
|  | Moduł wideokonferencji - System wideokonferencyjny musi być rozwiązaniem funkcjonującym w oparciu o sieć Internet. Powinien pozwalać przeprowadzać spotkania na żywo, komunikację audio i wideo, tablicę do zapisywania (whiteboard) oraz współdzielenie ekranu. - System powinien pozwalać na tworzenie wirtualnych klas, przekazywanie informacji z innych aplikacji (np. prezentacji) podczas spotkań online. Moderator spotkania powinien mieć możliwość angażowania uczestników do dyskusji (w formie tekstu). - Licencja na oprogramowanie do wideokonferencji dostarczona w ramach realizacji Zamówienia musi spełniać następujące kryteria: - Licencja bez ograniczeń, co do ilości użytkowników zarejestrowanych w systemie. - Licencja bez ograniczeń, co do ilości użytkowników korzystających jednocześnie z systemu (decydują uwarunkowania techniczne i architektura rozwiązania). - Licencja bez ograniczeń co do ilości szkoleń i materiałów zamieszczanych na platformie. - Licencja bez ograniczeń terytorialnych. - Licencja bez ograniczeń licencyjnych związanych z rozbudową i modyfikacjami. - Oprogramowanie musi mieć możliwość dostosowania (również w przyszłości) do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym. Dodatkowo ma mieć możliwość własnoręcznego modyfikowania przez Zamawiającego, poprzez edycję szablonów wizualnych i wprowadzanie odpowiednich zmian konfiguracyjnych. - Interfejs w języku polskim: oprogramowanie musi posiadać pełny interfejs użytkownika w języku polskim. Pliki językowe systemu muszą być tak skonstruowane, żeby Zamawiający mógł samodzielnie dokładać kolejne języki (bądź je wybierać z ogólnego menu). - Działanie w oparciu o przeglądarkę WWW: oprogramowanie musi działać na komputerach użytkowników w oparciu o przeglądarkę WWW. - Obsługa bez wiedzy informatycznej: oprogramowanie musi zapewnić wygodną i intuicyjną administrację. Do obsługi merytorycznej nie może być wymagana wiedza specjalistyczna. |
|  | Licencja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej na korzystanie z dostarczonych programów, w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia na okres min. 36 miesięcy |
|  | Gwarancja: Wykonawca udzieli min. 36-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie platformy e-learningowej z wszystkimi modułami, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru jakościowego. |

2. Administracja platformą e-learningową 	- okres 18 miesięcy

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Wykonawca musi zapewnić utrzymanie pomocy technicznej w celu prawidłowego funkcjonowania oprogramowania e-learningowego oraz systemu nadzoru nad szkoleniami przez okres 18 miesięcy poprzez: - Utrzymanie serwera hostingowego do obsługi oferowanych systemów, dopasowanego do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania. - Stały nadzór nad serwerem i zapewnienie bezawaryjnego stałego działania. - Nadzór eksploatacyjny nad systemami. - Zarządzanie kontami użytkowników. - Kontrola dostępu i weryfikacja zabezpieczeń systemu przed ingerencją osób trzecich. - Pomoc związana z przygotowaniem różnorodnych raportów wg potrzeb użytkownika. - Konfiguracja Oprogramowania do potrzeb użytkownika. - Pomoc użytkownikom w obsłudze Systemów. - Modyfikacja konfiguracji Oprogramowania na potrzeby Zamawiającego. - Instalacja nowych wersji oraz aktualizacji systemowych. - Usuwanie usterek w oprogramowaniu. |

- Kurs elearningowy - Zastosowanie TI w dydaktyce

- Kurs elearningowy - matematyka szkoła podstawowa

- Kurs elearningowy – przyroda szkoła podstawowa

- Kurs elearningowy – informatyka szkoła podstawowa

| Lp. | Wymagana minimalna funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | W ramach Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia i umieszczenia na platformie zestawu kursów e-learningowych zgodnych z wymogami poniżej. |
|  | Funkcjonalności wymagane do każdego kursu: - Współpraca z Platformą elearningową z pozycji 1 Zamówienia - Każdy kurs musi być dostępny w wersji on-line w formie do publikacji na platformie e-learning, - Kursy zamieszczone na platformie oraz w standardzie SCORM. - Możliwość edycji materiałów źródłowych za pomocą platformy e-learning - Możliwość przerwania w dowolnym momencie szkolenia, a później kontynuowanie procesu nauki z miejsca, w którym zakończono naukę - Możliwość wyświetlania (wywoływania) filmów oraz animacji flash oraz dołączania do kursów załączników w formie plików . .doc, .xls, .txt, .pdf, .jpg, .ppt, .odt, .ods, .odp, .avi, .mov, .mp3, .mp4, HTML, - Zawiera testy etapowe (po każdym rozdziale lub pojedynczej lekcji), opracowane na podstawie treści szkolenia i weryfikujące zdobytą wiedzę i umiejętności, - Testy powinny zawierać podsumowanie i analizę osiągniętych wyników, - Możliwość ustawienia przejścia do następnych lekcji po osiągnięciu określonej ilości punktacji z poprzedniej lekcji lub testu, - Każda „partia materiału” (moduł, temat) powinna składać się: - z części informacyjnej (teoretycznej), - testowej (testy wiedzy, testy umiejętności), - Każda jednostka wiedzy (lekcja informacyjna, lekcja ćwiczeniowa, test wiedzy, test umiejętności etc.) powinna rozpoczynać się graficznym intro (wstępem) zawierającym logo Zamawiającego, oznaczenie wskazujące na współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie, tytuł szkolenia, tytuł jednostki wiedzy, - Każdy kurs musi być zgodny z aktualną podstawą programową we wskazanym zakresie. |
|  | Zastosowanie TI w dydaktyce - Składa się z min. 6 lekcji obejmujących poniższe tematy - Kurs powinien zawierać min. 25 slajdów w tym 15% w formie multimedialnej Minimalny zakres materiału związany z założeniami projektu - Dobre praktyki wykorzystania TIK podczas zajęć lekcyjnych. - Jak wykorzystywać TIK w nauczaniu? - Bezpieczeństwo uczniów w sieci. - Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy na lekcji. - Oprogramowanie wspomagające pracę nauczyciela w szkole (edziennik). - Wykorzystywanie materiałów z portali typu squla, sholaris w przygotowywaniu materiałów na lekcje. |
|  | Matematyka szkoła podstawowa - Dostosowany do grupy wiekowej 4 – 7 klasa szkoły podstawowej - Składa się z min. 15 lekcji obejmujących poniższe tematy - Kurs powinien zawierać min. 40 slajdów w tym 15% w formie multimedialnej - Każda lekcja musi posiadać: część teoretyczną i test. Minimalny zakres materiału związany z założeniami projektu 1. Kolejność wykonywania działań 2. Oś liczbowa 3. System dziesiątkowy 4. Kąty 5. Zależność między jednostkami pola 6. Obliczanie ułamka danej liczby 7. Kąty przyległe, wierzchołkowe. Kąty utworzone przez trzy proste 8. Liczby ujemne. 9. Skala na planach i mapach 10. Droga, prędkość, czas 11. Pola wielokątów 12. Podzielność liczb naturalnych przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 13. Obliczanie jaki procent danej liczby b stanowi liczba a 14. Skala na mapach i planach 15. Obliczanie liczby b, której procent jest równe a |
|  | Przyroda szkoła podstawowa - Dostosowany do grupy wiekowej 4 – 7 klasa szkoły podstawowej - Składa się z min. 15 lekcji obejmujących poniższe tematy - Kurs powinien zawierać min. 40 slajdów w tym 15% w formie multimedialnej - Każda lekcja musi posiadać: część teoretyczną i test. Minimalny zakres materiału związany z założeniami projektu 1. Plany i mapy 2. Bakterie, wirusy i protisty 3. Grzyby i porosty 4. Tkanki zwierzęce 6. Komórkowa budowa organizmów 7. Składniki pogody 8. Tkanki roślinne 9. Jak działa soczewka 10. Jak działa camera obscura 11. Właściwości białek 12. Energia wewnętrzna i temperatura 13. Prawo Archimedesa 14. Ruch jednostajny prostoliniowy 15. Skały i surowce mineralne |
|  | Informatyka szkoła podstawowa - Dostosowany do grupy wiekowej 4 – 7 klasa szkoły podstawowej - Składa się z min. 15 lekcji obejmujących poniższe tematy - Kurs powinien zawierać min. 40 slajdów w tym 15% w formie multimedialnej - Każda lekcja musi posiadać: część teoretyczną i test. Minimalny zakres materiału związany z założeniami projektu 1. Szybka komunikacja z internecie 2. Komputer i urządzenia cyfrowe 3. Chmura w internecie 4. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego 5. Jak stworzyć najprostszą prezentację 6. Wprowadzenie do programu Scratch 7. Tworzenie dokumentu tekstowego 8. Internet jako źródło informacji 9. Podstawy programu Gimp 10. Tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym 11. Bezpieczeństwo w internecie 12. O systemach programach i plikach 13. Wymiana informacji w internecie - poczta elektroniczna 14. Tworzenie prostej strony internetowej 15. Program komputerowy i przepisy prawa |

7. Oprogramowanie do bieżącego nadzoru nad szkoleniami dla minimum 152 uczniów	- Licencja z dostępem na 24 miesiące

| Lp. | Wymagana minimalna funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | Założenia funkcjonalne: W ramach zamówienia Wykonawca udzieli licencji na dostarczony system i wdroży oferowane rozwiązanie. System musi być zainstalowany na serwerze Wykonawcy i oferować użytkownikom możliwość pracy poprzez łącza internetowe. System powinien umożliwić wygodne i zgodne z obowiązującym prawem dokumentowanie przebiegu szkolenia uczestników projektu oraz wygenerowanie odpowiednich raportów. System powinien zapewniać bezpieczeństwo wymiany danych poprzez zastosowanie powszechnie przyjętych mechanizmów szyfrowania o sile nie mniejszej niż oferowane przez protokół SSL v.3. Z punktu widzenia użytkownika, centrum systemu powinien stanowić portal, do którego dostęp możliwy będzie za pośrednictwem typowej przeglądarki internetowej. Portal ma zapewniać rejestrowanie i uwierzytelnianie użytkowników. Dostęp do części aplikacyjnej portalu powinien być zabezpieczony mechanizmami uwierzytelniania i autoryzacji. Transmisja danych między aplikacjami klienckimi (użytkownika) a centralną bazą danych powinna być bezpieczna (zabezpieczona przez niepowołanym odczytem i modyfikacją). Planowane rozwiązanie pod kątem technicznym nie powinno ograniczać liczby potencjalnych użytkowników, którzy mogą logować się do poszczególnych części Systemu. Ograniczenie co do liczby osób logujących się – posiadających określone uprawnienia – powinno być natury organizacyjnej. W zależności od obszaru gromadzonych i przetwarzanych informacji, dostęp do nich powinni mieć określeni pracownicy jednostek organizacyjnych z racji zajmowanego stanowiska służbowego i realizowanych zadań. |
|  | Moduł informacyjny: Moduł ten powinien pozwalać na bieżący dostęp do spójnych i aktualnych danych o uczestnikach szkolenia t.j. : - dane osobowe (imiona, nazwisko); - dane adresowe (miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania - w przypadku, gdy jest inne, niż miejsce zamieszkania); - dane rodzica, bądź opiekuna prawnego t.j (imię, nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania); - w przypadku dysleksji ucznia - informacja o numerze orzeczenia/opinii z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej; - w przypadku kształcenia specjalnego - informacja o rodzaju dysfunkcji ucznia wraz z informacją o numerze orzeczenia/opinii z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej; -informacje o numerze pesel , dacie urodzenia , miejscu urodzenia , numerze z księgi ucznia; -informacje do jakiego obwodu szkolnego uczeń należy wraz z danymi adresowymi (numer szkoły, pełna nazwa placówki szkolnej, adres szkoły); |
|  | Moduł nauczanie indywidualne Moduł ten powinien zawierać odpowiednie informacje oraz funkcjonalności pozwalające na realizację nauczania indywidualnego t.j.: - informacja o okresie trwania nauczania indywidualnego (określona datą rozpoczęcia oraz zakończenia nauczania indywidualnego); - informacja z dokładnym wyszczególnieniem ilości godzin danego przedmiotu indywidualnego oraz informacja o nauczycielach prowadzących dane zajęcia; - mechanizm pozwalający na wygenerowanie planu lekcji dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne; - funkcjonalność pozwalająca nadzorować realizację programu szkolenia na zajęciach indywidualnych; - funkcjonalność pozwalająca na rejestrowanie frekwencji oraz ocen ucznia na zajęciach indywidualnych. |
|  | Moduł komunikacyjny Moduł komunikacyjny powinien pozwalać na: - stałą komunikację z uczniem, rodzicem oraz nauczycielem (poprzez wbudowany w system moduł poczty, który nie wymaga zakładania konta pocztowego na zewnętrznych portalach internetowych); - dodawanie aktualności i ogłoszeń przez użytkowników systemu z możliwością zdefiniowania konkretnej grupy docelowej np.: nauczyciele, rodzice, uczniowie; -umieszczanie na planie lekcji ucznia informacji o spotkaniach, wycieczkach itp. - powiadamianie rodziców o frekwencji, ocenach, uwagach ucznia poprzez moduł SMS; - informowanie rodzica oraz ucznia o tematach lekcji realizowanych na zajęciach oraz zadawanych pracach domowych; - informowanie rodzica oraz ucznia o spóźnieniach oraz nieobecnościach dziecka na zajęciach; - informowanie rodzica o uwagach wystawionych uczniowi przez nauczyciela na zajęciach lekcyjnych oraz umożliwienie dostępu rodzicowi do zapoznania się z ich treścią; - informowanie na planie lekcji wszystkich użytkowników systemu o dniach wolnych od zajęć; |
|  | Moduł statystyki i raporty: Moduł w zależności od uprawnień użytkownika systemu powinien pozwalać na generowanie różnego rodzaju zestawień oraz statystyk t.j.: - list uczestników z opcją wyboru odpowiednich parametrów związanych z danymi osobowymi uczniów; - planu lekcji z wyszczególnieniem informacji o zajęciach; - raportu o niesprawdzonej frekwencji uczniów na lekcji przez nauczyciela; - planu lekcji z informacją odnośnie niezrealizowanych zajęć; - raportu o postępach w realizacji programu szkolenia z podziałem na nauczycieli oraz przedmioty; - pozwalać na definiowanie w ciągu roku szkolnego dni wolnych od zajęć, które nie są wliczane do statystyk; - statystyk dotyczących ocen, frekwencji oraz uwag uczniów; |
|  | Moduł Ocenianie Przedmiotowe: Moduł ten powinien posiadać elastyczne mechanizmy pozwalające na optymalną konfigurację systemu pod daną placówkę oświatową. W zależności od typu szkoły moduł oceniania przedmiotowego powinien posiadać następujące możliwości: - pozwalać na wpisywanie ocen uczniów dla konkretnego przedmiotu lub grupy międzyoddziałowej w tabeli zawierającej imiona i nazwiska uczniów; - umożliwić zdefiniowanie innych znaków spoza skali ocen z odpowiednim komentarzem; - podczas wprowadzania ocen automatycznie rejestrować datę oraz godzinę wprowadzenia oceny oraz dane nauczyciela wprowadzającego; - pozwalać na komentarz ocen cząstkowych nauczycielowi oraz dawać możliwość udostępnienia komentarzy ocen rodzicowi; |
|  | Moduł frekwencja: Moduł ten powinien pozwalać na: - rejestrowanie obecności oraz spóźnień uczniów na zajęciach; - generowanie raportu frekwencji dla danego ucznia z podziałem na przedmioty, na które uczęszcza; - generowanie raportu frekwencji dla całej grupy z podziałem na uczniów; |
|  | Licencja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej na korzystanie z dostarczonych programów, w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia na okres min. 24 miesięcy |
|  | Gwarancja i szkolenia: - Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie systemu, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru jakościowego. - Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego pracowników z obsługi i administrowania systemem. |

8. Zakup systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie: System pilotów, wykorzystujących technologię bezprzewodowej komunikacji z odbiornikiem w celu przeprowadzenia testów opracowanych w specjalnym oprogramowaniu. |
|  | Funkcjonalność: - Ilość pilotów: min. 20 szt. pilotów uczniowskich zasilanych na baterie, obsługiwany przez 1 odbiornik - Potwierdzenie wysłania i odebrania udzielonej odpowiedzi - Komunikacja pilotów z odbiornikiem: Bezprzewodowa. - Komunikacja odbiornika z komputerem przez port USB |
|  | Piloty i odbiornik: - automatyczne wykrywanie podłączonego odbiornika (tryb plug & play) - możliwość zatrzymywania czasu odpowiedzi, przechodzenia między poszczególnymi pytaniami - automatyczne przejście do kolejnego pytania po upływie zadanego czasu lub po udzieleniu odpowiedzi przez wszystkich uczniów biorących udział w teście - statystyki odpowiedzi w trakcie testu (informacja ile padło głosów na poszczególne odpowiedzi z zaznaczeniem poprawnej) - statystyki odpowiedzi w trakcie testu (informacja ile padło głosów na poszczególne odpowiedzi z możliwością odznaczenia poprawnej odpowiedzi) - indywidulana informacja dla każdego uczestnika testu o poprawnej lub błędnej udzielonej odpowiedzi po każdym pytaniu w teście - możliwość zgłoszenia przez ucznia podczas testu prośby o pomoc |
|  | Specyfikacja oprogramowania: - oprogramowanie w języku polskim - możliwość eksportowania uczniów do plików xls - możliwość importowania uczniów z pliku xls - możliwość przełączenia wersji językowej oprogramowania np.(na język angielski) |
|  | Bezpieczeństwo: - możliwość logowania do programu za pomocą loginu oraz hasła (dostępu dla administratora systemu ) - możliwość nadania kont z uprawnieniami administratora pozwalającymi na tworzenie i zmianę struktury jednostki oraz import/eksport użytkowników (uczniów) - możliwość wykonywania backup listy uczniów oraz klas (grup) |
|  | Tworzenie testu: - możliwość tworzenia pytań w teście jednokrotnego /wielokrotnego wyboru - możliwość tworzenia pytań typy: PRAWDA/FAŁSZ - możliwość tworzenia pytań typy: TAK/NIE - możliwość tworzenie testów w programie Power Point - możliwość prowadzenia lekcji z użyciem następujących typów plików: doc, pdf, jpg, web. - możliwość dodania do pytania multimediów (obrazów, filmów lub dźwięków) - możliwość określenia czasu na odpowiedź na każde pytanie |
|  | Analiza wyników: - możliwość przeglądania wyników testu z wykazem ilości poprawnych odpowiedzi udzielonych przez ucznia/uczniów podczas testu - możliwość przeglądania wyników testu z wykazem ilości poprawnych odpowiedzi udzielonych przez ucznia/ uczniów podczas testu (wyrażonych w procentach) - możliwość wygenerowania raportu z wynikami testu dla ucznia/uczniów (z zaznaczonymi przez nich odpowiedziami) na poszczególne pytania - możliwość wygenerowania raportu i wydruku wyników z przeprowadzonego testu w obrębie jednej klasy (grupy ) - możliwość wygenerowania raportu i wydruku wyników z danego testu dla każdego użytkownika indywidualnie w obrębie jednej klasy (grupy ) - możliwość eksportu wyników testu do pliku xls - możliwość eksportu listy obecności z przeprowadzonego testu do pliku xls |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |

9. Zakup rutera z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań oraz zarządzalnego przełącznika	- 1 sztuka

Router

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie 19” (w zestawie muszą znajdować się odpowiednie uchwyty). Obudowa urządzenia nie może być wyższa niż 1U. |
| 2 | Zasilanie | Maksymalna moc pobierana przez urządzenie nie może przekraczać 40W. |
| 3 | Elementy mechaniczne | Urządzenie nie może posiadać wbudowanego dysku/dysków twardych. |
| 4 | Interfejsy | Minimum 4 porty LAN/DMZ, 2 porty WAN oraz 1 port OPT |
| 5 | Tryby pracy | Urządzenie musi umożliwiać konfigurację trybu router, trybu bridge oraz hybrydowo (router i bridge jednocześnie). Urządzenie musi mieć wbudowany kontroler do zarządzania infrastrukturą WIFI. |
| 6 | Obsługa łączy 3G | Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB umożliwiające podłączenie adaptera 3G i realizację za pośrednictwem w/w adaptera łącza zapasowego. |
| 7 | Protokoły Routingu | Urządzenie musi wspierać routing statyczny, protokoły RIPv1/v2 oraz OSPF |
| 8 | VLAN 802.1q | Urządzenie musi umożliwiać kreowanie interfejsów VLAN 802.1q. Funkcjonalność ta musi być dostępna w standardzie (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) |
| 9 | IDS/IPS | Urządzenie musi pozwalać na aktywację funkcjonalność IDS/IDP (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) |
| 10 | Anty Virus | Urządzenie musi pozwalać na aktywację ochrony antywirusowej (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) |
| 11 | Anty Spam | Urządzenie musi pozwalać na aktywację ochrony anty spam (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) |
| 12 | Filtr stron internetowych | Urządzenie musi pozwalać na aktywację filtra stron internetowych (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) |
| 13 | VPN | Obsługa co najmniej 100 równoczesnych połączeń IPSec VPN/L2TP. Obsługa co najmniej 25 równoczesnych połączeń SSL VPN. Funkcjonalność ta musi być dostępna w standardzie (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów). Dodatkowo musi istnieć możliwość rozszerzenia ilości równocześnie obsługiwanych połączeń SSL VPN poprzez zakup dodatkowej licencji do minimum 150. |
| 14 | Wysoka dostępność | Urządzenie musi wspierać tryb wysokiej dostępności. W przypadku awarii głównego urządzenia, odpowiednio skonfigurowane urządzenie zapasowe musi przejąć obsługę sieci bez ingerencji administratora. |
| 15 | Monitorowanie oraz raportowanie zdarzeń | W zestawie z urządzeniem musi być dostarczone nieodpłatnie oprogramowanie pozwalające na zbieranie informacji o zdarzeniach zachodzących na tym urządzeniu oraz na generowanie różnego rodzaju raportów (np. najczęściej odwiedzane strony internetowe, rodzaj czy wielkość ruchu generowanego przez poszczególnych użytkowników) Musi istnieć możliwość zapisywania logów na nośniku USB lub dysku twardym podłączonym do urządzenia poprzez interfejs USB oraz wysyłania logów na zewnętrzne serwery syslog. |
| 16 | Kształtowanie Pasma | Urządzenie musi umożliwiać elastyczne zarządzanie przepustowością, bezpośrednio na interfejsach jak i pozwalać na zdefiniowanie odpowiedniego pasma dla konkretnych portów i protokołów sieciowych. W przypadku aktywnej licencji IDS/IDP musi istnieć również możliwość definiowania pasma dla wybranych aplikacji. |
| 17 | Autoryzacja użytkowników | Urządzenie powinno umożliwiać autoryzację użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników oraz zewnętrzne serwery |
| 18 | Wydajność | Przepustowość dla firewall’a nie powinna być mniejsza niż 1600 Mbps Przepustowość UTM (aktywowane moduły AV, IDP, Firewall) nie powinna być mniejsza niż 250 Mbps |
| 19 | Maksymalna liczba równoczesnych sesji | Maksymalna liczba równolegle obsługiwanych sesji nie może być mniejsza niż 60000. |
| 20 | Gwarancja | Minimum 5 lat gwarancji producenta na oferowane urządzenie |
| 21 | Serwis | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje w następnym dniu roboczym, po którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. |

Przełącznik

| 1 | Obudowa | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie 19” |
| --- | --- | --- |
| 2 | Pamięć/procesor | Min: 128MB FLASH : 16MB Procesor: 700 MHz |
| 3 | Interfejsy 1Gb | Minimum 24 gigabitowe interfejsy RJ-45 100/1000 Mbps PoE i 4 interfejsy Dual Personality (SFP 100/1000 Mbps/RJ-45 100/1000 Mbps) |
| 4 | Wydajność | - Potencjał przełączania nie mniejszy niż 56 Gbps - Prędkość przełączania/Przepustowość nie mniejsza niż 41 Mbps - Bufor pakietu nie mniejszy niż 1500 KB - Tabela adresów MAC nie mniejsza niż 16K - Budżet PoE: min 370W |
| 5 | Zarządzanie urządzeniem | • Interfejs www • Zarządzanie przez SNMP • Mozliwość zapisania konfiguracji • klient DHCP • NTP • Port mirroring • Scheduled PoE |
| 6 | Gwarancja | Minimum 5 lat gwarancji producenta na oferowane urządzenie |
| 7 | Serwis | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje w następnym dniu roboczym, po którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. |

- Punkty dostępowe do rozbudowy szkolnej sieci komputerowej - 6 sztuk

| Lp. |  | Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa |  | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu sufitowego/ściennego. |  |
|  | Ilość portów |  | Urządzenie w standardzie musi posiadać 1 port RJ-45 |  |
|  | Zasilanie |  | Punkt dostępowy musi umożliwiać jego zasilanie z PoE, Maxymalny pobór mocy ma wynosić 4W |  |
|  | Funkcje WLAN |  | Urządzenie musi: - być wyposażone wbudowana antenę 2x2 o mocy nie mniejszej niż 7 dBi - wspierać standardy 802.11b/g/n - wspierać: WMM, WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise - ilość obsługiwanych SSID nie może być mniejsza niż 8 |  |
|  | Funkcje sieci |  | Urządzenie musi obsługiwać: VLAN, klient DHCP |  |
|  | Zarządzanie |  | Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania przez kontroler WiFi |  |
|  | Zgodność ze standardami |  | Urządzenie musi być zgodne z: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, |  |
|  | Modulacja radia |  | Urządzenie powinno spełniać poniższe parametry modulacji radia IEEE 802.11 a/g (OFDM/DSSS) IEEE 802.11b (DSSS) IEEE 802.11n (OFDM/DSSS) |  |
|  | Zasilanie |  | 12 V DC, 1 A |  |
|  | Warunki Pracy |  | Urządzenie powinno być przystosowane do pracy w temperaturze 0-50 stopni Celsjusza |  |
|  | MTBF |  | Współczynnik MTBF urządzenia nie powinien być niższy niż 600,000 hr |  |
|  | Gwarancja |  | Minimum 5 lat gwarancji producenta na oferowane urządzenie |  |
|  | Serwis |  | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje następnego dnia roboczego po tym, w którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. |  |

Wykonanie instalacji logicznej

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry | Wykonanie 6 przyłączy logicznej szkolnej sieci komputerowej w celu podłączenie punktów dostępowych na korytarzach szkoły. |
| 2. | Wymagania | Kompletne wdrożenie rozwiązania do pracy wraz z instalacją, montażem, konfiguracją urządzeń w taki sposób, aby były gotowe do pracy. Wykonawca zaprojektuje i wykona poziome i pionowe okablowanie strukturalne w postaci wieloparowej skrętki kat. 5e. Kabel instalacyjny należy układać w kanałach kablowych PCV zgodnie z obowiązującymi normami. Koncepcja sieci bezprzewodowej zakłada umieszczenie punktów dostępowych na korytarzach budynku (jeżeli to możliwe - na suficie). Umożliwi to montaż urządzeń na odpowiedniej wysokości, co z kolei będzie miało wpływ na fizyczne bezpieczeństwo i estetykę rozwiązania. Punkty dostępowe i kontroler sieci bezprzewodowej będą wykorzystywać do transmisji danych i komunikacji wewnętrznej istniejącą sieć LAN Zamawiającego zmodernizowaną w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Zasilanie punktów dostępowych za pomocą standardu Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af umożliwi wykorzystanie kabli sygnałowych do doprowadzenia zasilania do punktów dostępowych. Integracja sieci szkolnej do pracy z routerem (wymagana zmiana konfiguracji sieci szkolnej). Zalecenia wykonawcze 1) Prace instalacyjne należy zorganizować tak, aby Zamawiający w godzinach pracy nie był pozbawiony usług sieciowych. 2) Wszystkie urządzenia z wyjątkiem punktów dostępowych należy zamontować w szafie typu rack. 3) Wykonawca przeszkoli trzech wybranych administratorów z zarządzania infrastrukturą w siedzibie Zamawiającego. 4) Wykonawca nie może naruszyć elewacji budynków; po zakończeniu prac montażowych elewację oraz ściany należy doprowadzić do stanu pierwotnego, 5) Należy zachować drożność kabla w duktach: kanały instalacyjne odpowiednio większej średnicy, kanały prowadzone możliwie prostymi odcinkami. 6) Kabel między gniazdem, a panelem krosowniczym musi być wykonany z jednego odcinka, niedopuszczalne jest łączenie kabla np. w puszkach rozgałęźnych. 7) Do każdego przyłącza logicznego (wkładu RJ45) biegnie jeden kabel logiczny, niedopuszczalne jest instalowanie kilku wkładów RJ45 na jednym kablu. 8) Należy oznaczać kable po obu końcach, tak aby można było łatwo je zidentyfikować. Oznaczenie musi być trwałe i jednoznaczne. |

11. Notebook	- 4 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. |
|  | Ekran | # Matryca TFT, min. 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna - rozdzielczość: HD 1366x768 |
|  | Obudowa | Zawiasy metalowe. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. |
|  | Procesor | Procesor klasy x64, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4500 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark. |
|  | Pamięć operacyjna | Min 4GB z możliwością rozbudowy do min. 16GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz, 1 wolny slot SODIMM. |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB HDD zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, kamera HD720p |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – RJ 45 |
|  | Porty/złącza | # Wymagania minimalne: # 2xUSB 3.0, 1x USB 2.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, VGA, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych. |
|  | Klawiatura/Mysz | Klawiatura, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. Mysz komputerowa USB. |
|  | WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 4.1 |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD |
|  | Bateria | Bateria podstawowa min. 4 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 50W. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - modele zainstalowanych dysków twardych - model zainstalowanego napędu optycznego Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku - Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - Możliwość ustawienia hasła Administratora i użytkownika BIOS - Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU - Możliwość ustawienia kolejności bootowania - Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
|  | Bezpieczeństwo | -złącze typu Kensington, |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Waga | Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,4kg. |
|  | Szyfrowanie/Bezpieczeństwo | Komputer wyposażony w moduł TPM |
|  | System operacyjny | Win 10 Pro 64bit lub równoważny z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne, spełniający poniższe warunki: graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniający działanie w trybie graficznym; Oprogramowanie równoważne nie pogorszy funkcjonalności i współpracy z innymi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury IT Zamawiającego. |
|  | Gwarancja | Min. 2 lata. Serwis świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |

12. Oprogramowanie biurowe	- 4 sztuki

| Lp. | Wymagana minimalna funkcjonalność |
| --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP EDU (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty) instalowane na stacjach roboczych niewyłącznej i nieograniczonej czasowo lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza) spełniający następujące kryteria równoważności: - Oprogramowanie równoważne do oprogramowania, o którym mowa powyżej, musi spełniać następujące wymagania minimalne: - wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski; - możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory); - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. - wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego; - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego); - możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO); - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie; - prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) instalacji udostępnianych przez producenta poprawek w ramach wynagrodzenia; - wsparcie dla formatu XML; - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów; - automatyczne wypisywanie hiperłącz; - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych; - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony; - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych: w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu; - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016; - tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); - umożliwia wykorzystanie schematów XML - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); - zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); - umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: - tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; - tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; - edycję poszczególnych stron materiałów; - podział treści na kolumny; - umieszczanie elementów graficznych; - wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; - płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; - eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; - wydruk publikacji; - możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. - edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - wstawianie oraz formatowanie tabel; - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - automatyczne tworzenie spisów treści; - formatowanie nagłówków i stopek stron; - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - określenie układu strony (pionowa/pozioma); - wydruk dokumentów; - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - wymagana jest zgodność z szablonami udostępnianymi przez Rządowe Centrum Legislacji, zawierającymi zestaw stylów wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących w szczególności automatyzacji stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości przy redagowaniu aktu prawnego. - arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych; - tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - wyszukiwanie i zamianę danych; - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie: nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych umożliwiających: - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016. - Oprogramowanie równoważne nie pogorszy funkcjonalności i współpracy z innymi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury IT Zamawiającego. |

- Projektor Multimedialny - 4 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Parametry techniczne | - Technologia bezlampowa - Natężenie światła min. 3.000 lumenów - Rozdzielczość min 1024x768, - Stosunek kontrastu min. 13.000: 1 - Żywotność źródła światła min. 20.000h - Przekątna obrazu 60-100" - Korekcja efektu trapezowego |
| Złącza | (wartości minimalne) - Wejście VGA - 1szt., - Wejście HDMI - 1szt., - Wejście audio mini-jack - 1szt., - Wyjście audio mini-jack - 1szt., |
| Gwarancja | Min. 2 lata |

14. Komputery przenośne	- 21 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. |
|  | Ekran | # Matryca TFT, min. 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare (matowa), rozdzielczość FHD 1920x1080 |
|  | Obudowa | Obudowa komputera matowa. Zawiasy metalowe. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. |
|  | Procesor | Procesor klasy x64, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2.5 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 4 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4400 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net |
|  | Pamięć operacyjna | Min 8GB z możliwością rozbudowy do 16GB. Komputer wyposażony w minimum dwa banki pamięci umożliwiające pracę w trybie dual-channel. |
|  | Dysk twardy | Dysk typu SSHD, min 1TB posiadający własną pamięć cache 8GB, prędkość obrotowa min 5400rpm zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna z własną pamięcią (nie współdzieloną z pamięcią RAM komputera) o rozmiarze min. 2GB |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, kamera HD720p pracująca przy niskim oświetleniu. |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – RJ 45 |
|  | Porty/złącza | # Minimum: # 2xUSB 3.0, 1xUSB2.0 złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, VGA, HDMI, czytnik kart multimedialnych, dedykowane złącze stacji dokującej. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania portów USB 2.0 oraz USB 3.0 jako dedykowanych do obsługi stacji dokujących. |
|  | Klawiatura | Klawiatura układ US z wydzielonym blokiem numerycznym. |
|  | WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC (lub bgn) |
|  | Czytnik linii papilarnych | Wbudowany czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem. |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth min. 4.0 |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD |
|  | Bateria | Bateria min 32Wh, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do min. 300 minut. |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 65W |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera, - PN producenta sprzętu pozwalający na identyfikację jednostki - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku - Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - Możliwość włączania/wyłączania wirutalizacji z poziomu BIOSU - Możliwość ustawienia kolejności bootowania - Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI i BT |
|  | Bezpieczeństwo | -złącze Kensington Lock, wsparcie dla ochrony antykradzieżowej |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Waga/Wymiary | Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,5 kg |
|  | System operacyjny | Windows 10 Professional x64 bit w języku polskim lub równoważny. Licencja na system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące. Serwis świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |

15. Oprogramowanie biurowe	- 21 sztuk

| Lp. | Wymagana minimalna funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP EDU (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty) instalowane na stacjach roboczych niewyłącznej i nieograniczonej czasowo lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza) spełniający następujące kryteria równoważności: - Oprogramowanie równoważne do oprogramowania, o którym mowa powyżej, musi spełniać następujące wymagania minimalne: - wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski; - możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory); - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. - wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego; - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego); - możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO); - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie; - prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) instalacji udostępnianych przez producenta poprawek w ramach wynagrodzenia; - wsparcie dla formatu XML; - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów; - automatyczne wypisywanie hiperłącz; - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych; - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony; - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych: w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu; - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016; - tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); - umożliwia wykorzystanie schematów XML - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); - zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); - umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: - tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; - tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; - edycję poszczególnych stron materiałów; - podział treści na kolumny; - umieszczanie elementów graficznych; - wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; - płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; - eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; - wydruk publikacji; - możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. - edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - wstawianie oraz formatowanie tabel; - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - automatyczne tworzenie spisów treści; - formatowanie nagłówków i stopek stron; - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - określenie układu strony (pionowa/pozioma); - wydruk dokumentów; - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - wymagana jest zgodność z szablonami udostępnianymi przez Rządowe Centrum Legislacji, zawierającymi zestaw stylów wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących w szczególności automatyzacji stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości przy redagowaniu aktu prawnego. - arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych; - tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - wyszukiwanie i zamianę danych; - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie: nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych umożliwiających: - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016. - Oprogramowanie równoważne nie pogorszy funkcjonalności i współpracy z innymi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury IT Zamawiającego. |

16. Szafka do ładowania komputerów mobilnych	- 1sztuka

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość półek | minimum 20 |
|  | Wymiary półek | pozwalające na umieszczenie na nich zakupionych komputerów przenośnych |
|  | Udźwig półki | minimum 5 kg. |
|  | Wysokość szafki | nie mniejsza niż 1000 mm |
|  | Długość szafki | nie mniejsza niż 800 mm |
|  | Szerokość szafki | nie większa niż 600 mm |
|  | Drzwi | Otwierane drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem zabezpieczającym z blokadą, umożliwiające wkładanie i wyjmowanie notebooków |
|  | Wózek | Wózek posiada uchwyty do prowadzenia po obu stronach. Wierzch wózka pokryty blatem. Korpus wózka wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo, posiadający otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). |
|  | Kółka | Cztery kółka o średnicy minimum 10 cm w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kółek wykonana z gumy niebrudzącej powierzchni. |
|  | Zasilanie | Wózek przystosowany do pracy z napięciem ~230V. Instalacja składa się z możliwych do zdemontowania listew przyłączeniowych wyposażonych w min. 20 gniazd z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera. Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych jest świecąca dioda Wózek posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. Do wózka musi być dołączany przewód przyłączeniowy o długości nie krótszej niż 3 metry. |
|  | Gwarancja | Gwarancja producenta min. 2 lata |

17. Multimedialny rzutnik + tablica interaktywna	- 1 zestaw

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Tablica interaktywna - wymagania minimalne: - Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), obsługa pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem. - Obszar interaktywny min. szer./wys.: 190 x 110 - Przekątna wymiaru interaktywnego min.: 88" - Format 16:10 - Powierzchnia tablicy: ceramiczna/porcelanowa, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych, gwarancja na powierzchnię tablicy min. 20 lat; - możliwa praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref (10 punktów dotyku), - Technologia rozpoznawania gestów - Czułość na nacisk: czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca do powierzchni tablicy. - Zasilanie z komputera za pośrednictwem kabla USB. Oprogramowanie - wymagania minimalne: - rozpoznawanie pisma odręcznego, - odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, - zrzuty video, - szybkie tworzenie figur geometrycznych. - biblioteka załączników związanych z przedmiotami szkolnymi - integracja z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). Gwarancja min 5 lat na tablicę |
|  | Rzutnik krótkoogniskowy - wymagania minimalne: - Współpracujący z oferowaną tablicą - Jasność min. 3000 lumen - Rozdzielczość natywna min WXGA, 1280 x 800, - Współczynnik proporcji obrazu 16:10 - Stosunek kontrastu min. 4.000: 1 - Lampa min. 4.000h żywotności (w trybie normalnym) - Odległość projekcyjna: obraz 80" z odległości max. 0.3 m - Wbudowany głośnik min. 16W - Poziom hałasu: Tryb normalny: poniżej 30dB (A) - Waga poniżej 6kg Przyłącza (wartości minimalne): - Złącze USB 2.0 typu A - 1szt, - Złącze USB 2.0 typu B - 1szt., - Interfejs Ethernet - 1szt., - Wejście VGA - 1szt., - Wyjście VGA - 1szt., - Wejście HDMI - 1szt., - Stereofoniczne wyjście audio mini-jack - 1szt., - Stereofoniczne wejście audio mini-jack - 1szt., - Wejście mikrofonu - 1szt., Gwarancja na projektor min. 3 lata. Gwarancja na lampę dla placówek edukacyjnych 3 lata (lub maks. 3000 godzin pracy lampy). |
|  | Uchwyt mocujący Uchwyt umożliwiający przymocowanie projektora do ściany |
|  | W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia zaproponowanego urządzenia. - Projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym. - Tablica musi zostać zawieszona na ścianie. - Należy dokonać ustawienia parametrów wyświetlanego obrazu na tablicy. - Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. |

18. Ksero	- 1 sztuka

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Funkcje: - drukowanie, - kopiowanie, - skanowanie, Parametry: - format: A3 - prędkość Druku min. 28 str./min. A4 - prędkość Kopiowania min. 22 str./min. A4 - szybkość skanowania min. 22 ipm - pamięć wbudowana min. 512MB - automatyczne drukowanie dwustronne - podajnik papieru na co najmniej 250 arkuszy - toner na minimum 15000 str. - wbudowany interfejs sieci przewodowej i USB - Funkcje drukowania: druk z USB - Funkcje skanowania: skanowanie do USB |
|  | Gwarancja min. 24miesiące |

19. Drukarka 3D

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Minimalny obszar roboczy: 200 x 150 x 150 mm Minimalna dokładność: 100 µm Materiał do druku: PLA lub ABS Konstrukcja: zamknięta obudowa Złącza: min. USB, Komunikacja: WiFi, USB W komplecie, zestaw materiałów do druku: min. 10 szt. filamentów (różne kolory) |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy |

20. Aparat  fotograficzny	- 1 sztuka

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | - Typ: Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa - Rozdzielczość: min. 18 mln pikseli - Matryca: Typu CMOS, - Ogniskowa obiektywu: 18–55 mm - Wielkość obrazu (w pikselach): min. 5000 x 3400 - Zapis danych: Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC - Czasy otwarcia migawki: od 1/4000 do 30 s - Czułość ISO: Od ISO 100 do ISO 6400 - Wbudowana lampa błyskowa - Filmy - wielkość klatki: 1920 x 1080, - Monitor: Ekran LCD o przekątnej min. 7 cm - Interfejs Hi-Speed USB - Wyjście video: NTSC, PAL - Wyjście mini HDMI - Wbudowany moduł łączności Wi-Fi - Bateria: akumulator - Futerał - Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

21. Kamera cyfrowa z osprzętem	- 1 sztuka

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | - Przetwornik obrazu: Matryca MOS BSI typu 1/2.3 - Całkowita liczba pikseli: min. 12 megapiksela - Liczba przysłony: min. F1,8 (W) / F3,6 (T) - Zoom optyczny: min. 20x - Oświetlenie minimalne: 2 lx - Regulacja ostrości: Automatyczny / Manualny - Tryb ustawiania przysłony: Automatyczny / Manualny - Stabilizator obrazu - Nośniki zapisu: Karta pamięci SD/SDHC/SDXC - Format nagrywania: MP4 - Tryby Nagrywanie: 1080/50p - System nagrywania dźwięku: Dolby Digital (5.1-kanałowy / 2-kanałowy) - Format nagrywania zdjęć: JPG - Zasilanie: Akumulator / Zasilacz AC - Monitor LCD: min. 7cm - Oświetlenie wideo LED - Interfejsy: AV, HDMI, Mikrofon, Słuchawki, USB, WiFi - Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - Statyw, - Torba - Karta pamięci: ultra speed 64GB |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

22. Komputer stacjonarny z monitorem - sztuk 2

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta. |
|  | Obudowa | Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, numerem seryjnym |
|  | Zasilacz | Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 85% |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera Wyposażona w złącza min.: - 1 x PCI Express 3.0 x16, - 1 x PCI Express 3.0 x1, - 2x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD |
|  | Procesor | Procesor klasy x64, 4 rdzeniowy, bazowe taktowanie zegara conajmniej 3 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 6 MB zapewniający wydajność CPU mierzoną przez PassMark Software na poziomie min. 7200 pkt. wynik dostepny na stronie http://www.cpubenchmark.net/ |
|  | Pamięć operacyjna | 8GB, 2400MHz DDR4, 2 sloty na pamięć, z czego 1 wolne |
|  | Dysk twardy | SSD min 256GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – złącze RJ45 |
|  | Porty/złącza | Wbudowane porty: - 1 x VGA, - 1 x DP, - 1 x HDMI - 8 x USB w tym: 4x USB3.0 z przodu obudowy i 4 x USB z tyłu obudowy - port sieciowy RJ-45, - port szeregowy - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - czytnik kart pamięci |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy. Mysz przewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy |
|  | System operacyjny | Windows 10 Professional x64 bit w języku polskim lub równoważny. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
|  | Oprogramowanie użytkowe | Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP EDU (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty) instalowane na stacjach roboczych niewyłącznej i nieograniczonej czasowo lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza) spełniający następujące kryteria równoważności: - Oprogramowanie równoważne do oprogramowania, o którym mowa powyżej, musi spełniać następujące wymagania minimalne: - wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski; - możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory); - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. - wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego; - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego); - możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO); - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie; - prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) instalacji udostępnianych przez producenta poprawek w ramach wynagrodzenia; - wsparcie dla formatu XML; - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów; - automatyczne wypisywanie hiperłącz; - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych; - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony; - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych: w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu; - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016; - tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); - umożliwia wykorzystanie schematów XML - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); - zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); - umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: - tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; - tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; - edycję poszczególnych stron materiałów; - podział treści na kolumny; - umieszczanie elementów graficznych; - wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; - płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; - eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; - wydruk publikacji; - możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. - edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - wstawianie oraz formatowanie tabel; - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - automatyczne tworzenie spisów treści; - formatowanie nagłówków i stopek stron; - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - określenie układu strony (pionowa/pozioma); - wydruk dokumentów; - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - wymagana jest zgodność z szablonami udostępnianymi przez Rządowe Centrum Legislacji, zawierającymi zestaw stylów wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących w szczególności automatyzacji stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości przy redagowaniu aktu prawnego. - arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych; - tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - wyszukiwanie i zamianę danych; - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie: nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych umożliwiających: - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016. - Oprogramowanie równoważne nie pogorszy funkcjonalności i współpracy z innymi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury IT Zamawiającego. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze - stanie pracy wentylatora w obudowie komputera - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/włącznia portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: - użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB - użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - załadowania optymalnych ustawień Bios - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - wykonanie testu pamięci RAM - test dysku twardego - test monitora - test magistrali PCI-e - test portów USB - test płyty głównej Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Waga/rozmiary urządzenia | Waga urządzenia max. 6 kg |
|  | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | - Złącze typu Kensington Lock |
|  | Gwarancja | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

Monitor

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Ekran | Wielkość: min. 24 cala Format ekranu: 16:9 Jasność: min. 240 cd/m2 Współczynnik kontrastu: min. 1000:1 Czas odpowiedzi: max. 5 ms Rozdzielczość maksymalna: min. 1920x1080 |
|  | Złącza | Min. D-Sub, DP, HDMI lub DVI |
|  | Wyposażenie dodatkowe | - Kensington Lock - Głośniki |
|  | Gwarancja | Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |

23. Zestaw do nauki robotyki – sztuk 4

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw klocków z możliwością projektowania, budowania oraz programowania własnej konstrukcji robota z podłączonymi czujnikami. Zawartość zestawu: - Programowalna kostka z portem SD, - 3 interaktywne serwomotory, - Czujnik dotyku, - Czujnik koloru, - Czujnik podczerwieni, - Dedykowany akumulator - Pilot na podczerwień, - Zestaw kabli, - Zestaw klocków, - Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim. |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące |

24. Licencja oprogramowania do logopedii - Logopedia 2.0 pakiet gold

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie multimedialne do diagnozy i terapii logopedycznej. Składające się z 14 programów. |

25. Zakup licencji oprogramowania do dysleksji – Eduterapeutica Dysleksja

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Multimedialny program do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji. Baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewniająca nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia. |

26. Zakup licencji oprogramowania do terapii pedagogicznej MatŚwiat - pakiet 5 części

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Pogram przeznaczony dla dzieci z dyskalkulią. Zawiera tysiące ćwiczeń i ponad 1300 kart pracy pomagających w zdobywaniu umiejętności matematycznych. #### Programy zawarte w zestawie: - część 1: Europa - działania na liczbach 1-20 - część 2: Afryka - działania na liczbach do 100 - część 3: Azja - Działania na liczbach do 1000 - część 4: Ameryka Północna - Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne - część 5: Australia - Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i wagi |

27. Ogólnorozwojowy program komputerowy dla dzieci Porusz Umysł PLUS

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie. |

28. Licencja oprogramowania do wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka |

29. Logo-gry, Zabawy Słowem, Mówiące Obrazki - Pakiet logopedycznych programów komputerowych

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw dziesięciu programów - gier wspomagających i uatrakcyjniających terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy spowodowanymi uszkodzeniem słuchu lub innego pochodzenia. |

30. Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej - 6h

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i użytkowania uruchomionej platformy e-learningowej z modułem wideokonferencji |

31. Szkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu IT - 12h

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu komputerowego |