Gaszenia w trudnych warunkach

Każda akcja ratowniczo-gaśnicza jest w mniejszym lub większym stopniu trudna, bowiem żywioł, jakim jest pożar zaskakuje swoim, zawsze innym zachowaniem. Dodatkowych trudności dostarczają nierzadko nie sprzyjające warunki zewnętrzne, jakimi są: pora nocna, niska temperatura powietrza, silny wiatr itd. Czynnikami utrudniającymi działania gaśnicze mogą być także: zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, zagrożenie wybuchem, substancjami parzącymi, żrącymi i toksycznymi oraz materiałami promieniotwórczymi. Niemałym utrudnieniem jest również dym.

# Pora nocna

Pora nocna stwarza zagrożenie wypadkiem przy akcji ze względu na bardzo złą lub ograniczoną widoczność. Zachodzi więc potrzeba odpowiedniego oświetlenia miejsc działań. Do tego celu można wykorzystać drobny sprzęt oświetleniowy (np. latarki osobiste strażaków), światła pojazdów różnego rodzaju reflektory oświetleniowe ustawiane na stojakach, masztach lub montowane przy samochodach. Reflektory mogą być zasilane przez akumulatory samochodów, agregaty prądotwórcze lub z sieci energetycznej.

Oświetlając teren akcji trzeba uwzględnić podstawowe zasady:

-   Niezbędne jest oświetlenie stanowisk gaśniczych, miejsc pracy prądowników.

- Należy oświetlać miejsca szczególnie niebezpieczne: przejścia, korytarze, klatki schodowe, miejsca ustawienia drabin, podnośników itp.

- Niezbędne jest oświetlanie dróg ewakuacji ludzi, by ewentualnie nie tracili orientacji i nie ulegali panice.

- Reflektory powinny być ustawiane w taki sposób, by nie utrudniały komunikacji i nie oślepiały ludzi.

- W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem stosowany sprzęt oświetleniowy musi być w obudowach przeciwwybuchowych.

# Niskie temperatury powietrza

Dużym utrudnieniem w działaniach ratowniczo-gaśniczych są ujemne temperatury powietrza. W takich warunkach strażacy narażeni są na przemarzanie, a w konsekwencji choroby przeziębieniowe i odmrożenia. Problemem jest także zamarzanie sprzętu i wody w wężach gaśniczych i pompach. Działając w warunkach mrozu przede wszystkim trzeba mieć na uwadze następujące zasady:

- W okresie zimy strażacy wyjeżdżający do akcji powinni być ubrani w odpowiednią na ten okres odzież i buty.

- Podczas działań należy unikać polania strażaka wodą.

- Na terenie akcji powinna być zachowana rezerwa ludzi, aby w każdej chwili można było dokonać wymiany strażaków na stanowiskach pracy.

- W liniach wężowych należy zachować stały przepływ wody, aby uniknąć zamarznięcia wody w wężach. Łączniki można przysypać śniegiem, będzie ograniczał przemarzanie.

- Szczególnego zabezpieczenia przed przemarzaniem wymaga rozdzielacz. Można go owinąć szmatami, a nawet przy budynkach inwentarskich przykryć obornikiem.

- Należy unikać polewania wodą schodów, drabin, dachów. Zamarzająca woda w tych i podobnych miejscach może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku.

# Wiatr

Silny wiatr w walce z pożarami jest naszym zdecydowanym przeciwnikiem. Nie tylko bowiem wpływa na szybsze rozprzestrzenianie się pożaru, ale utrudnia w dużej mierze nasze działania. Mniej skuteczne staje się operowanie prądami wody i piany, ograniczona zostaje ich skuteczność. Wiatr stwarza także zagrożenie dla życia i zdrowia strażaków pracujących na drabinach i podnośnikach, zagraża bezpieczeństwu przy sprawianiu sprzętu, np. drabin. Aby chronić się przed działaniem silnego wiatru należy przede wszystkim:

- wnikliwie wykonać wyboru miejsc na stanowiska bojowe, by móc sprawnie wycofywać się z nich w przypadku nagłej zmiany sytuacji pożarowej spowodowanej wiatrem,

- prądy gaśnicze kierować z wiatrem,

- do ustawiania i zabezpieczania drabin wykorzystywać większą liczbę strażaków,

- pracę na wysokości wykonywać przy wykorzystaniu niezbędnych zabezpieczeń.

Należy także pamiętać, by po zakończeniu działań zabezpieczyć pogorzelisko. Silny wiatr może bowiem rozniecić na nowo nawet najmniejsze, nie zauważone zarzewie ognia.

## Zagrożenie prądem elektrycznym

Zagrożenie porażeniem prądem jest niebezpieczne, może nawet zakończyć się śmiercią ratownika. Dlatego też, jeśli nie uda się odłączyć dopływu energii elektrycznej lub odłączenie z jakichś względów jest niemożliwe, każde urządzenie elektryczne i każdy przewód w instalacji w strefie pożaru należy traktować jako potencjalne zagrożenie życia. Mając to na uwadze trzeba koniecznie dostosować się do wymienionych niżej zasad:

- utrzymywać bezpieczną odległość od urządzeń i przewodów wysokiego napięcia i unikać tworzenia stanowisk gaśniczych pod siecią trakcyjną,

- zachować co najmniej 3-metrową odległość od sieci niskiego napięcia, zwłaszcza podczas pracy z drabinami,

- do gaszenia urządzeń, które mogą być pod napięciem, bezwzględnie używać tylko tych środków gaśniczych, które nie przewodzą prądu elektrycznego,

- zadbać, zwłaszcza po zakończeniu akcji, by porażeniu prądem nie uległy osoby postronne.

## Zagrożenie wybuchem

Rozwój techniki i infrastruktury sprawia, że zagrożenie wybuchem, które do niedawna występowało głównie w miastach (szczególnie w zakładach przemysłowych), dzisiaj dotyczy także wsi, gdzie nie brak butli i sieci gazowych, materiałów pędnych do pojazdów itp. Zagrożenie wybuchem powodują  także pyły palne, które gromadzą się w młynach, warsztatach obróbki drewna, suszarniach. Przystępując do akcji w obiektach zagrożonych wybuchem należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Oto niektóre z nich:

- Z miejsca akcji należy usunąć wszystkie osoby postronne i prowadzić działania przy wykorzystaniu tylko niezbędnej liczby ratowników.

- Do obiektu trzeba podchodzić od strony mocniejszych ścian szczytowych, zwłaszcza od strony ścian pozbawionych okien.

- Działając wewnątrz budynku trzeba rozpoznać jego konstrukcję i zwrócić szczególną uwagę na strefę wydmuchową.

- Do zagrożonych butli na ramkach lub umieszczonych na skrzyniach ładunkowych pojazdów należy zbliżać się w pozycji niższej, niż pozycja stóp butli, po czym przy wykorzystaniu wszelkich możliwych zasłon schładzać je prądami wody.

- W pomieszczeniach zapylonych wykorzystujemy prądy rozproszone, które będą uniemożliwiać pyłom wzbicie się w powietrze.

## Zadymienie

Należy pamiętać, że dym nie tylko ogranicza widoczność, ale również powoduje dezorientację i lęk. Może też być źródłem pogarszania kondycji, a nawet zatrucia (może zawierać tlenek węgla). Wchodząc zatem do pomieszczenia zadymionego, należy wyposażyć się w latarkę, aparat oddechowy i w podręczny sprzęt burzący. Należy także wykorzystywać linki ratownicze, służące w tym przypadku do asekuracji. Asekuracja za pomocą linki powinna być wcześniej przećwiczona. Przekazywane z pomieszczenia sygnały powinny być określone przez odpowiednią liczbę szarpnięć linką. Poruszanie się wewnątrz obiektu powinno odbywać się wzdłuż ścian. Wchodząc w strefę zadymienia grupa ma obowiązek poruszania się rzędem. Grupę prowadzi dowódca, zaś strażak idący ostatni kontroluje zachowanie się grupy.