POŻARY W GOSPODARSTWACH WIEJSKICH

Gaszenie pożarów zabudowań rolniczych jest jednym z najczęstszych zadań taktycznych OSP. Można powiedzieć, że prawie każdy strażak ochotnik ze sporym strażackim stażem w niejednej tego typu akcji uczestniczył. Niemniej, właśnie z uwagi na dużą częstotliwość powstawania pożarów w budynkach inwentarskich, warto utrwalać wiedzę o sposobach ich gaszenia.

Pożary w osiedlach wiejskich, inaczej niż w miastach, mogą charakteryzować się powstawaniem w szybkim czasie zewnętrznych ognisk pożaru. Ogniska zewnętrzne zaś wpływać mogą na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Sytuacja ta sprawia, że niekiedy do chwili przybycia pierwszej jednostki straży pożarnej pożarem objęta jest duża przestrzeń, w której płonie np. kilka budynków.

Głównymi przyczynami rozprzestrzeniania się pożarów na wsi mogą być przede wszystkim:

• Palna zabudowa (wielu jeszcze) budynków, w których zgromadzona jest duża ilość materiałów łatwopalnych.

• Niewielkie odległości między poszczególnymi budynkami.

• Powstawanie mostów pożarowych, które tworzą się, gdy w zasięgu ogniska pożaru znajdują się materiały palne rozprowadzające ogień. Tworzenie się mostów ułatwiać mogą składowane w wolnej przestrzeni płody rolne lub materiały opałowe (np. suche gałęzie drzew), rozniesione w obejściu odpady słomy i siana, palne dachy budynków i przybudówek, drewniane płoty itd.

• Oddziaływanie promieniowania cieplnego oraz możliwość powstawania ogni lotnych.

Te same elementy, które wpływają na rozprzestrzenianie się ognia, mają wpływ na sposób walki z nim. Straż bowiem, przystępując do działań ratowniczo-gaśniczych, może zetknąć się z pożarem rozwiniętym na dużej powierzchni, który w dodatku szybko się rozwija i zagraża przerzutami na oddalone nawet obiekty. Utrudnieniem dla ratowników może być gęsta zabudowa, która zagraża rozwojem pożaru nawet na całe ciągi ulic oraz palna konstrukcja budynków sprawiająca, że pożar z wewnętrznego może przerodzić się w zewnętrzny w ciągu kilkunastu minut.

Podczas prowadzenia działań ratowniczych warto zatem wykorzystywać naturalny podział na strefy pożarowe, pomiędzy którymi nie powinno dochodzić do przemieszczania się ognia. Naturalnymi oddzieleniami pomiędzy strefami mogą być ulice, place, pola, ogrody, a także rzędy gęsto rosnących, wysokich drzew liściastych. Naturalne strefy mogą ułatwić lokalizację pożaru, np. zatrzymanie pożaru na jedynym (w sprzyjających warunkach) kierunku rozwoju.

Duże rozmiary pożaru wiejskiego mogą utrudniać przeprowadzenie szybkiego i dokładnego rozpoznania sytuacji pożarowej. Musi być ono jednak przeprowadzone starannie i przynajmniej określać:

• miejsce pożaru i intensywność rozwoju,

• drogi i kierunki rozszerzenia się,

• możliwości wystąpienia wybuchu lub gwałtownego rozwoju pożaru,

• zagrożenie dla ludzi i zwierząt,

• warunki atmosferyczne i ich wpływ na sytuację pożarową (sita wiatru, stopień wysuszenia materiałów, możliwość powstania ogni lotnych),

• zaopatrzenie w wodę.

Najczęściej przyjmowaną formą gaszenia na wsi jest tłumienie ogniska pożaru z jednoczesnym tworzeniem obrony obiektów zagrożonych bezpośrednio. Do obrony budynków dalszych, np. przed ogniami lotnymi wykorzystuje się nierzadko ludność cywilną. Natarcie na ognisko, w zależności od posiadanych sit i środków i warunków pożarowych może być okrążające, oskrzydlające lub frontalne (na kierunek rozwoju pożaru). Najczęściej gaszenie prowadzone jest z poziomu ziemi, chociaż w niektórych sytuacjach tworzone są stanowiska gaśnicze na drabinach wolno stojących lub przystawnych.

W przypadku groźby wystąpienia pożaru przestrzennego, zwłaszcza przy palnej i zwartej zabudowie, powinno się robić przerwy ogniowe. Przerwy mogą powstawać w wyniku wyburzenia drewnianych płotów, usuwania z placów między budynkami składowisk materiałów palnych (płodów rolnych lub np. drewna opałowego), a nawet burzenia lekkich konstrukcji szop i przybudówek.

W zabudowaniach gospodarskich i wokół nich nierzadko dochodzi do pożaru stert i stogów. Spulchniona stoma w stertach lub siano w stodołach (w przeciwieństwie do sprasowanych bel) pali się bardzo szybko. Powstaje wówczas w bardzo krótkim czasie duże ognisko pożaru trudne do ugaszenia. Podstawowym więc w takim przypadku zadaniem będzie zbicie płomienia, by zmniejszyć zagrożenie dla otoczenia. Przy gaszeniu stert i stogów powinniśmy przede wszystkim używać prądów rozproszonych, aby zwiększyć powierzchnię gaszenia i zmniejszyć zużycie wody. Działanie prądami zwartymi, zwłaszcza na górną część stogu czy sterty, może spowodować rozrzucenie płonącego siana lub słomy i rozszerzenie ogniska.

Częstym zjawiskiem jest przeniesienie się ogniska pożaru w głąb stogu lub sterty. W takim przypadku ugaszenie pożaru wodą może okazać się pozorne. Po pewnym czasie od zaprzestania podawania wody ogień zaczyna rozwijać się ponownie. W takiej sytuacji trzeba za pomocą narzędzi rolniczych rozebrać stertę do podłoża i małe warstwy słomy lub siana dogaszać za pomocą prądów rozproszonych. Do rozrzucania w celu dogaszania płonących płodów rolnych można wykorzystać ludność cywilną.

Podobnie postępujemy z płodami rolnymi płonącymi wewnątrz budynków. Niemniej w pierwszej fazie gaszenia możemy używać w większym zakresie prądów zwartych. Przy prądach zwartych należy jednak uważać, by nie kierować ich do góry, zwłaszcza na dachy stodół wykonane z dachówki lub eternitu. Rozgrzane płyty eternitu i dachówki na skutek strumienia zimnej wody pękają i spadają z dachu powodując pewne zagrożenie dla uczestników akcji, a także sprawiają, że pożar może szybciej wydobyć się na zewnątrz budynku. Po stłumieniu płomieni stosujemy prądy rozproszone starając się ostudzić wnętrze budynku i wyprzeć na zewnątrz dymy. Całkowite dogaszanie słomy lub siana może być (tak jak przy stertach) niekiedy możliwe dopiero po usunięciu z sąsieka, rozproszeniu i silnym zroszeniu wodą cienkich warstw.

Gaszenie pożarów na wsi może utrudniać okresowy brak wody. Brak wody występuje przede wszystkim wówczas, gdy do najbliższego punktu czerpania jest znaczna odległość i zachodzi potrzeba dowożenia wody w zbiornikach samochodów. W sytuacji takiej, do chwili przybycia odpowiednich sit i środków, które zapewnią możliwość ciągłego gaszenia, dowódca akcji musi zlecać tylko te czynności, które w sytuacji pożarowej są niezbędne.

Działania wówczas powinny ograniczać się głównie do tłumienia pojawiającego się płomienia. Jeśli istnieje taka możliwość, dobrym rozwiązaniem może być podanie piany gaśniczej.

Specyficznym przypadkiem w gospodarstwie wiejskim może być pożar zboża na pniu. Pastwą tego typu pożarów padają nie tylko duże połacie nie skoszonego zboża, ale czasem budynki przylegające do pól i lasy. W przypadku pożarów na polach do działań ratowniczych włącza się, obok strażaków, ludność cywilną. Prowadzenie skutecznej akcji może także wymagać użycia ciągników z pługami do oborania płonących tanów. 2-, 3-metrowe pasy należy wyorać najpierw tam, gdzie ogień rozszerza się najszybciej. Ludność cywilna do gaszenia zbóż ma możliwość wykorzystać wiadra z wodą, łopaty oraz wszelkiego rodzaju sprzęt, który może służyć do tłumienia zarzewia ognia. Straże pożarne wyposażone w samochody z dziatkami wodno-pianowymi mogą uzyskać dobre efekty gaśnicze wykorzystując prądy wody lub piany z działek pojazdów będących w ruchu.

W akcjach ratowniczo-gaśniczych na obszarach wiejskich niekiedy problemem jest stwierdzenie, czy pożar został całkowicie ugaszony. Dlatego też pogorzeliska winny być dokładnie przejrzane, by uniknąć wtórnego rozwoju pożaru. Należy też stwierdzić, czy uszkodzone przez ogień budynki nie stwarzają groźby zawalenia się. Jeśli zagrożenie istnieje, trzeba niepewną konstrukcję rozebrać lub zabezpieczyć stemplami. Warto także pamiętać, aby przed odjazdem do strażnicy pozostawić na pogorzelisku posterunki wyposażone w odpowiedni sprzęt podręczny i środki gaśnicze