# Piana gaśnicza

Liczba spienienia Ls  jest to stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego ta piana została wytworzona.

Ls= Vp /Vr

Liczba spienienia jest parametrem bezwymiarowym.

Pod względem stopnia spienienia pianę gaśniczą dzielimy na:

- ciężką, o liczbie spienienia Ls <20,

- średnią, o liczbie spienienia 20< Ls <200

- lekką, o liczbie spienienia Ls >200,

# Grupy pożarów

A – pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy których spalaniu obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia np.: drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, tkaniny, słoma.

B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła  wytwarzającego się przy pożarze np.: benzyny, alkohole, etery, oleje, lakiery, tłuszcze itd.

C – pożary gazów np.: metanu, propanu, acetylenu, wodoru, gazu miejskiego.

D – pożary metali np.: magnezu, sodu, uranu itd.

E – ( w Polsce pisana w indeksie dolnym np.: BCE ) pożary w obrębie których znajdują się urządzenia będące pod napięciem elektrycznym.

Czasami obok litery E znajduje się po myślniku wartość liczbowa, która oznacza górną wartość napięcia, przy którym można stosować daną gaśnicę.