Radomsko, 31.03.2004 r.

..............................                                                                                        I grupa młodsza

( imię i nazwisko)

................................................

( szkoła )

ELIMINACJE POWIATOWE

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

1. Budynek niski to budynek:

- do 12 m nad poziomem terenu, lub mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

- do 12 m włącznie nad poziomem terenu, lub mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji włącznie,

- do 12 m włącznie nad poziomem terenu, lub mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych  
    o kubaturze przekraczającej:

- 100 m3,

- 1000 m3,

- 500 m3,.

3. Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi:

- ZL V,

- ZL III,

- ZL IV.

4. Najniższą klasą odporności pożarowej budynków jest klasa:

- „A”,

- „E”,

- „D”.

- Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 
50 osób powinny otwierać się:

- do wewnątrz,

- na zewnątrz,

- do wewnątrz lub na zewnątrz.

- Stację gazu płynnego należy wyposażyć w:

- 2 agregaty 25 kg proszkowe oraz 2 koce gaśnicze,

- 1 gaśnicę proszkową 6 kg oraz 2 koce gaśnicze,

- 2 gaśnice proszkowe 6 kg oraz 1 koc gaśniczy.

- Gaz propan – butan w porównaniu do gazu ziemnego jest od niego

- lżejszy,

- cięższy,

- ma taką samą gęstość.

- Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ma siedzibę w mieście:

- Poznań,

- Warszawa,

- Częstochowa.

- Jakiej pojemności zbiornik wodny posiada samochód GCBA 13/48:

- 1300 litrów,

- 48 m3,

- 13 m3,

- Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, powinno być wyposażone 
w pojemnik z wodą o objętości co najmniej :

- 100 dm3,

- 200 dm3,

- 300 dm3.

- Obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych nie dotyczy:

- drzewostanów starszych niż 15 lat,

- drzewostanów starszych niż 20 lat,

- drzewostanów starszych niż 30 lat,

- Odległość sterty słomy od torów kolejowych powinna wynosić co najmniej:

- 20 m,

- 30 m,

- 50 m.

- Odległość zasuwy hydrantowej od hydrantu zewnętrznego powinna wynosić 
co najmniej:

- 1 m,

- 2 m,

- 3 m.

- Droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 
co najmniej :

- 15 x 15 m,

- 20 x 20 m,

- 25 x 25 m.

- Minimalna szerokość drogi pożarowej na wsi powinna wynosić:

- 3 m,

- 3,5 m,

- 5 m.

- Prostokątna tablica koloru pomarańczowego zamocowana z przodu i z tyłu samochodu ciężarowego oznacza, że pojazd ten przewozi:

- materiały palne, z których w czasie spalania wydobywa się pomarańczowy dym,

- materiały niebezpieczne,

- środki zwilżające dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej.

- W butli gazowej na propan – butan stosowanej w gospodarstwach domowych znajduje się następująca ilość gazu:

- 21 kg,

- 31 kg,

- 11 kg.

18. Jaki stopień w Państwowej Straży Pożarnej określają 4 gwiazdki:

- starszy brygadier,

- kapitan,

- starszy kapitan.

- Międzynarodowy Komitet Techniczny do Zapobiegania Pożarom nosi skrót:

- TCIF,

- CTIF,

- FCTI.

- Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn OSP odbywają się co:

- 2 lata,

- 4 lata,

- 5 lat.

- Szefem obrony cywilnej kraju jest:

- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

- Prezes Rady Ministrów,

- Minister Obrony Cywilnej Kraju.

- Gaśnice proszkowe mogą działać w zakresie temperatur zewnętrznych od:

- –10 0C do + 50 0C,

- –15 0C do + 55 0C,

- –20 0C do + 60 0C.

- Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym organizowane są:

- co rok,

- co 2 lata,

- co 4 lata.

- Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzi Państwowa Straż  
  Pożarna:

- odpłatnie,

- nieodpłatnie,

- w zależności od umowy.

- Podstawowym dokumentem normującym organizację Związku Ochotniczych Straży  
  Pożarnych RP jest:

- uchwała,

- statut,

- regulamin.