Radomsko, 31.03.2004 r.

..............................                                                                                        II grupa młodsza

( imię i nazwisko)

................................................

( szkoła )

ELIMINACJE POWIATOWE

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

1. Budynek średniowysoki mieszkalny to budynek o wysokości:

- ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu,

- ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,

- ponad 4 do 9 kondygnacji włącznie,

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych:

- zagrożonych wybuchem,

- zagrożonych wybuchem o kubaturze ponad 1000 m3,

- zagrożonych wybuchem o kubaturze ponad 100 m3.

3. Budynek sali gimnastycznej dla ponad 50 osób, w której przebywać będą tylko ci sami  
    użytkownicy (np. uczniowie) zaliczymy do kategorii zagrożenia ludzi:

- ZL I,

- ZL III,

- ZL V.

4. Klasę odporności pożarowej budynku można obniżyć o jedną w stosunku 
    do wymaganej przepisami poprzez zastosowanie:

- instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego,

- klap oddymiających,

- stałych urządzeń gaśniczych wodnych..

- Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego 
do przebywania ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się powinny otwierać się na zewnątrz w przypadku przebywania ponad:

- 10 osób,

- 6 osób,

- 50 osób.

- Stację paliw płynnych należy wyposażyć między innymi w:

- 2 koce gaśnicze,

- 3 koce gaśnicze,

- 1 koc gaśniczy.

- W pomieszczeniu, w którym zamontowano butlę na propan – butan należy zamontować kratkę wentylacyjną:

- pod sufitem,

- przy podłodze,

- pod sufitem lub przy podłodze.

- Szkoły kształcące aspirantów Państwowej Straży Pożarnej mają swoje siedziby 
w następujących miastach:

- Warszawa, Radom, Kraków,

- Warszawa, Poznań

- Poznań, Kraków, Częstochowa.

- Jakiej wydajności autopompę posiada samochód GCBA 13/48:

- 13 m3/min

- 4800 l/s ,

- 48 hl/min,

- W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadać na każde:

- 300 m2 powierzchni strefy pożarowej,

- 500 m2 powierzchni strefy pożarowej,

- 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

- Obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych nie dotyczy lasów zaliczonych do kategorii zagrożenia pożarowego:

- III,

- II,

- I,

- Odległość sterty słomy od przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia powinna wynosić co najmniej:

- 20 m,

- 40 m,

- 30 m.

- Odległość pomiędzy hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi nie powinna przekraczać:

- 100 m,

- 150 m,

- 200 m.

- Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić 
co najmniej :

- 15 m,

- 20 m,

- 11 m.

- Minimalna szerokość drogi pożarowej w mieście powinna wynosić:

- 3,5 m,

- 3 m,

- 5 m.

- Przewóz materiałów niebezpiecznych po drogach określa umowa:

- RID,

- ADR,

- ICM.

- Butlę gazową na propan – butan można napełnić tylko do następującej jej całkowitej pojemności wynoszącej:

- 60 %,

- 79 %,

- 80 %.

18. Jaki stopień w Państwowej Straży Pożarnej określają 2 belki i gwiazdka:

- major,

- młodszy brygadier,

- młodszy kapitan.

- Czy Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej mogą awansować 
do stopni generalskich?:

- nie,

- tak,

- tak, jeśli przepracowali ponad 30 lat w służbie

- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn OSP odbywają się co:

- 3 lata,

- 2 lata,

- 4 lata.

- Nadzór nad Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej sprawuje:

- Prezydent,

- Premier,

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Czy istnieją gaśnice uruchamiane poprzez odwrócenie dnem do góry?:

- tak (np. gaśnica pianowa),

- nie,

- istnieją, ale tylko niektórych producentów..

- W jakim systemie pracują strażacy zawodowi w naszym kraju:

- 12 godzin pracy, 48 godzin wolnego,

- 24 godziny pracy, 48 godzin wolnego,

- 8 godzin pracy, 24 godziny wolnego.

- Wysokość przejazdu na dziedziniec nie powinna być mniejsza niż:

- 3,6 m,

- 3 m,

- 4,2 m.

- Podstawowym dokumentem normującym organizację Państwowej Straży Pożarnej  
 jest:

- ustawa,

- rozporządzenie,

- uchwała.