INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

##### DLA

Szkoła Podstawowa  w Rychlikach

Sporządził:			Zatwierdził:

Specjalista ds. ppoż.

Tomasz Marcinkowski

SPIS  TREŚCI

I.	WSTĘP………………………………………………………………………………………2

II.	CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA

OBIEKTU I PRZYLEGŁEGO TERENU………………………………..…………………4

III. 	POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA

POŻARU DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA……………………………………...6

IV. 	ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY  P-POŻ………………………….13

V.	WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PODRĘCZNY

# SPRZĘT GAŚNICZY I URZĄDZENIA  P-POŻ…………………………...………….......18

VI.	ZASADY  POSTĘPOWANIA  NA  WYPADEK

POWSTANIA  POŻARU…………………………………………………………………...21

VII. 	ORGANIZACJA  EWAKUACJI  LUDZI  I  MIENIA

Z  BUDYNKU………………………………………………………………………………25

VIII.	SPOSOBY  WYKONYWANIA  PRAC  NIEBEZPIECZNYCH

POŻAROWO……………………………………………………………………………….32

IX.	ZASADY  ZAZNAJAMIANIA  UŻYTKOWNIKÓW  OBIEKTU

Z  TREŚCIĄ  INSTRUKCJI  ORAZ  PRZEPISAMI  P-POŻ ………………………….......36

Załącznik nr 1………………………………………………………………………………..37

Załącznik nr 2………………………………………………………………………………..38

Załącznik nr 3………………………………………………………………………………..39

I. WSTĘP

## Zasadność opracowania, zakres tematyczny

W myśl Ustawy z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 81 poz. 351 z roku 1991 z późniejszymi zmianami) ochrona przeciwpożarowa polega 
na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Obejmuje ona min:

- zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się w/w zdarzeń,

- zapewnienie odpowiednich sił i środków do ich zwalczania,

- prowadzenie działań ratowniczych.

Pod pojęciem innego miejscowego zagrożenia rozumie się inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, 
a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia (np. katastrofy techniczne, w tym budowlane, katastrofy ekologiczne, chemiczne).

Dla potrzeb organizacji ochrony ppoż. obiektu Zespołu Szkół w Rychlikach 14-411 Rychliki opracowano niniejszą "Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego", zwanego dalej „ Szkołą”

Określono w niej zarówno ogólno pojęte działania profilaktyczne, jak i czynności związane 
z likwidacją, w fazie początkowej, pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Merytoryczny zakres Instrukcji uwzględnia funkcję i specyfikę obiektu, w tym:

- rodzaj instalacji i urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie obiektu,

- zastosowane bierne i aktywne środki zabezpieczeń ppoż.

- wewnętrzną strukturę organizacyjną,

- uwarunkowania prawidłowego przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia, wynikające ze specyfiki użytkowania obiektu - użytkowników  oraz lokalizacji ciągów komunikacji ogólnej,

- sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych 
w obiekcie urządzeń i gaśnic.

Podstawę  prawną opracowania niniejszej instrukcji stanowi bezpośrednio                   
§ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), ponieważ budynek „Szkoły”, jako obiekt użyteczności publicznej klasyfikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi – ZLIII , zgodnie z zapisem § 209 ust.2 pkt.  3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)

Niniejszą Instrukcję należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, 
a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

II.    CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU I PRZYLEGŁEGO  TERENU

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA

OBIEKTU ORAZ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

  - Ogólna charakterystyka budynków

Budynek ,, Szkoły ‘’ usytuowany jest w centrum miejscowości na posesji wzdłuż drogi wojewódzkiej 527 Pasłęk- Dzierzgoń. Dojazd do budynków dogodny, utwardzony umożliwia podjazd do obiektów o każdej  porze roku.

Najbliższe jednostki straży pożarnej znajdują się:

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 w Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte 9A, w odległości ok. 16km.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Rychlikach kat. S2 włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w odległości ok. 0,5 km.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Jelonkach kat. S1, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w odległości ok. 6 km.

Zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych umożliwia gminna sieć wodociągowa- najbliższy hydrant znajdujący się przy drodze wojewódzkiej w odległości ok. 150m. od budynku  ,,Szkoły’’ .

1.1.1 Szkoła Podstawowa  – budynek  A

Obiekt składa się z dwóch kondygnacji przeznaczonych na sale lekcyjne oraz dobudowanej parterowej sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym.

Ściany  –  murowane,

Stropy  –  drewniane, nad piwnicą ceramiczne,

Schody  –  drewniane,

Konstrukcja dachu – drewniana, pokrycie dachówką i papą

- powierzchnia zabudowy			-	396,9  m²

- powierzchnia użytkowa			-	402,4  m ²

-sali lekcyjnej dobudowanej	 -		51,1 m²

- zabudowa kompleksowa z bud. Gimnazjum

Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) –  szkoła	- 	 ZL III

- Liczba kondygnacji	-	2

- liczba osób mogąca przebywać na kondygnacji ( max 3 izby po 30 osób)	= 90 osób

- wymagana klasa odporności pożarowej budynku	„D” (na podstawie §212.3)

- wymagana odporność ogniowa elementów budowlanych:

- główna konstrukcja nośna	-R 30

- konstrukcja dachu	-(-) nie stawia się wymagań

- ścianki działowe	-(-),

- stropy	-R E I 30

- obciążenie ogniowe do 50 MJ/m²

- dopuszczalna strefa pożarowa dla tego typu obiektu = 8.000 m² – obiekt spełnia wymagania

Główny wyłącznik prądu znajduje się na korytarzu wejściowym po lewej stronie- oznakowany.

1.1.2   Gimnazjum – Budynek  B

- Powierzchnia zabudowy	-		1500      m²

- powierzchnia użytkowa -piwnice	-		305,3     m²

-parter                                          -             754,1     m²

-sala gimnastyczna                      -             974,09   m²

Razem powierzchnia użytkowa                                      -             2033,49  m²

- wymagana klasa odporności pożarowej budynku

- odporności ogniowe zastosowanych elementów budowlanych:

ściany nośne        -  180min/kl.A,

ścianki działowe  -  60min/kl.C,

stropy                   -  60min/kl.C

- odległość od zabudowy sąsiedniej od 25m  do 50m

- kategoria zagrożenia ludzi  - szkoła                        - ZL III

- sala gimnastyczna    - ZL I

- liczba kondygnacji budynku głównego  = 1

- sali gimnastycznej   = 2

- odporności ogniowe zastosowanych elementów konstrukcyjnych budynków jest zgodna z wymaganiami projektowymi.

- obciążenie ogniowe do  500MJ/ m²

- dopuszczalna strefa pożarowa dla tego typu obiektów =8.000 m² - obiekt spełnia wymagania

- budynek wyposażono w hydranty wewnętrzne  H- 25mm

Na kondygnacji piwnic powinno być, a w Sali sportowej jest zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne w postaci np. lampy z akumulatorem, ,która będzie załączać się samoczynnie w sytuacji braku prądu.

Główny wyłącznik prądu znajduje się w korytarzu szkoły  podstawowej przy drzwiach wejściowych

1.1.3   Szkoła Podstawowa- budynek  C

Jest to budynek typowo mieszkalny zaadaptowany na szkołę, podpiwniczony, dwie kondygnacje użytkowe, poddasze zaadaptowane na magazyn pomocy naukowych.

Ściany murowane,

Stropy ceramiczne niepalne,

Konstrukcja dachu drewniana,

Pokrycie blachą falistą.

- Powierzchnia zabudowy	-		196,3 m²

- powierzchnia użytkowa	-		369,4 m²

- kategoria zagrożenia ludzi- szkoła	- 		ZL II

- liczba kondygnacji	-		3

- liczba osób mogąca przebywać na kondygnacji ( max 4 izby po 20 osób)  = 80 osób

Główny wyłącznik prądu znajduje  się w dwóch miejscach na gankach przy drzwiach wejściowych do budynku.

Omawiany obiekt należy wyposażyć w następujące urządzenia:

-obudować klatkę schodowa zamykaną drzwiami, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

-oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

-wyposażyć budynek w hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25

-wydzielić pożarowo pomieszczenie kotłowni oraz skład opału

-wydzielić pożarowo nieużytkowane poddasze (strych)

-usunąć składowe palne materiały na nieużytkowym poddaszu obiektu (strych)

-mała szerokość dojścia ewakuacyjnego

-przekroczona dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w obiekcie

-zbyt mała szerokość biegu oraz spocznika klatki schodowej, która służy celom ewakuacji sprawdzenia i oznakowania hydrantu zewnętrznego znajdującego się przy drodze dojazdowej do budynku

III.      POTENCJALNE  ŹRÓDŁA  POWSTANIA  POŻARU,  DROGI  JEGO

ROZPRZESTRZENIANIA

1.   Potencjalne źródła pożaru

Pożarem – określa się niekontrolowany, powstały w miejscu do tego nieprzewidzianym proces spalania się materiału palnego.

Podstawowy cel ochrony przeciwpożarowej obiektu to niedopuszczenie do zagrożenia, 
a w sytuacji jego wystąpienia ratowanie życia ludzi w nim się znajdujących, np. poprzez umożliwienie im sprawnej ewakuacji, ale również czynności gaśnicze i ewakuacyjne mienia dla zminimalizowania strat.

Obecnie wykorzystywane do wystroju wnętrz i wyrobu przedmiotów codziennego użytku materiały palne zawierają znaczne ilości komplikowanych związków chemicznych, które 
w procesie spalania lub podczas termicznego rozkładu tworzą silnie toksyczne substancje.

W świetle tych informacji każdy pożar – nawet ten ugaszony w zarodku naraża życie ludzi, 
a właściciela na straty materialne.

Przyczyny powstawania pożarów:

- nieostrożność ludzi,

- urządzenia i instalacje elektryczne,

- urządzenia oświetleniowe,

- magazynowanie materiałów,

- wyładowania atmosferyczne i elektryczność statyczna,

- podpalenia.

Nieostrożność ludzi

Do najczęstszych przejawów nieostrożności stwarzających bezpośrednie niebezpieczeństwo powstawania pożaru należy:

- używanie ognia otwartego lub światła z płomieniem otwartym w pomieszczeniach, w których jest zakaz jego używania,

- palenie papierosów w pomieszczeniach, w których obowiązuje zakaz palenia tytoniu, 
na drogach ewakuacyjnych, a szczególnie w pomieszczeniach i miejscach przechowania 
i stosowania materiałów i cieczy palnych,

- wyrzucanie niedopałków do kosza z papierami, ustawionego w pobliżu materiałów palnych lub bezpośrednio na te materiały,

- wykonywanie prac spawalniczych bez należytego zabezpieczenia. Pozostawienie czynnego palnika oraz gorących rozprysków metalu w pobliżu materiałów palnych, dopuszczenie 
do przeniknięcia rozprysków do innych pomieszczeń, gdzie takie materiały znajdują się. Brak na stanowisku prac spawalniczych podręcznego sprzętu gaśniczego,

- przechowywanie wszelkiego rodzaju materiałów palnych oraz zbiorników z cieczami łatwo zapalnymi w pobliżu urządzeń grzewczych itp. źródeł ognia,

- stosowanie palnych elementów wystroju wnętrz i dróg ewakuacyjnych,

- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń 
i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100ºC,

- przelewanie cieczy łatwo zapalnych, używanie ich do czyszczenia odzieży, zmywania podłogi i przedmiotów,

- podgrzewanie substancji produkowanych na bazie cieczy łatwo zapalnych/pasty, farby/ 
na otwartym ogniu w urządzeniach bez termoregulatorów wykluczających wykipienie.

Urządzenia i instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, badana 
i konserwowana nie stwarza zagrożenia pożarowego. W praktyce jednak mogą zaistnieć różne braki, zaniedbania, a nawet wykroczenia, które powodują, że urządzenia te mogą być przyczyną powstawania pożaru – najczęstsze usterki to:

- przeciążenie instalacji i odbiorników prądu,

- stosowanie prowizorycznych instalacji,

- eksploatacja uszkodzonych urządzeń instalacji,

- złe umocowanie przewodów elektrycznych oraz prowadzenie ich przez miejsca gdzie mogą być narażone na uszkodzenie,

- brak właściwej konserwacji urządzeń elektrycznych,

- korzystanie z uszkodzonego osprzętu instalacji, np. poluzowanych lub rozbitych włączników, gniazdek elektrycznych itp.

- .naprawianie we własnym zakresie instalacji elektrycznych, w tym reperowanie przepalonych wkładek bezpiecznikowych,

- ustawianie elektrycznych elementów grzejnych na palnym podłożu oraz pozostawienie ich bez dozoru ( żelazka, kuchenki),

- osłanianie żarówek materiałami (kloszami) palnymi,

- brak okresowych kontroli i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych,

- brak lub złe działanie aparatów oraz wskaźników kontrolnych lub pomiarowych urządzeń elektrycznych.

Zagrożenie pożarowe powodowane przez przewody instalacji elektrycznych lub podłączenia:

zagrożenia powstają w wyniku:

- zagnieceń  przewodów,

- kruchej izolacji,

- obluzowanego połączenia,

- przeciążenia instalacji.

Przeciążenie przewodów instalacji elektrycznej, zagniecenie lub uszkodzenie izolacji lub luźne połączenia prowadzić mogą do pożaru.

- Przeciążenia powodują wydzielanie ciepła w miejscach połączeń lub samych przewodów.  Ma to miejsce szczególnie, gdy jednocześnie podłączonych jest zbyt dużo różnych odbiorników ( np. grzejnik, płyta kuchenna, telewizor).

- Jeśli w jakimś miejscu przekrój przewodu zostanie zmniejszony, to wzrasta w tym miejscu ilość wydzielanego ciepła na skutek wzrostu oporu tego miejsca. Może wtedy dojść 
do miejscowego nagrzania prowadzącego do pożaru.

- Jeśli dojdzie do obluzowania połączenia elektrycznego następuje wzrost oporności przejścia i wydzielania ciepła powodujące miejscowe nagrzewanie do zapalenia włącznie. Może też dojść do wystąpienia luku elektrycznego ( zwarcie). Temperatura wtedy przekracza 3000ºC.

- Izolacja kabli elektrycznych może na skutek starzenia się, uszkodzeń mechanicznych lub szkodliwego działania agresywnych gazów lub par stać się krucha i utracić potrzebną izolacyjność. W miejscu uszkodzenia mogą występować tzw. prądy upływu powodujące miejscowe nagrzewanie do zapalenia materiałów palnych włącznie.

Uwaga:

Uszkodzenia w instalacjach elektrycznych muszą być usuwane przez uprawnione osoby.

Zagrożenie pożarowe ze strony urządzeń elektrycznych

- Urządzenia elektryczne pozostawione bez dozoru stanowią duże zagrożenie pożarowe.

- Podstawowe zasady używania urządzeń elektrycznych:

-  nie pozostawiać włączonych urządzeń bez nadzoru,

-  przed opuszczeniem pomieszczenia wyłączyć urządzenie,

-  przed zakończeniem pracy skontrolować wszystkie pomieszczenia,

-  prywatne urządzenia elektryczne stosować tylko za odpowiednim zezwoleniem,

- stosować tylko odpowiednie i sprawdzone oraz sprawne urządzenia elektryczne.

Nieprawidłowo eksploatowane urządzenia elektryczne (ekspresy do kawy, kuchenki elektryczne, podgrzewacze itp.) mogą spowodować pożar.

- Wiele sprzętu elektrycznego, szczególnie starszego, nie ma termostatów, które w razie osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury wyłączają je. Dlatego urządzenia elektryczne nie powinny pracować bez dozoru ludzi.

- Po zakończeniu pracy wyznaczony pracownik powinien sprawdzić, czy nie pozostawiono gdzieś urządzenia elektrycznego pod napięciem.

- W wielu zakładach zabronione jest surowo używanie prywatnych urządzeń elektrycznych. Jest to niejednokrotnie przyczyną używania takich urządzeń w ukryciu to jest pod stołem, pod biurkiem lub w innym niewidocznym miejscu. Praktyka taka jest bardzo niebezpieczna.

- Należy stosować elektryczne urządzenia atestowane. Naprawy powinny być dokonywane tylko przez fachowców.

Urządzenia elektryczne mogą w wielu sytuacjach być przyczyną pożaru.

Zagrożenie pożarowe powodowane przez nieosłonięte żarówki.

Temperatura szkła żarówki zależy przede wszystkim od jej mocy.

Nagrzewanie materiału przez żarówkę zależy od

- mocy żarówki,

- odległości od żarówki,

- czasu działania.

UWAGA!

- należy używać żarówek o takiej mocy, dla jakiej dopuszczony jest korpus lampy,

- nie używać żarówek zbyt blisko palnych materiałów,

- lampy podręczne używać tylko z osłoną ochronną i ochroną szkła żarówki.

W określonych warunkach nieodpowiednio używane żarówki mogą być przyczyną pożaru.

- Im wyższa jest moc żarówki i im mniejsza jest odległość materiału palnego od żarówki, tym większe jest prawdopodobieństwo zapalenia, powstania pożaru.

- Żarówki, które dla podniesienia intymności lub poprawy efektów świetlnych przysłania się łatwo zapalnymi materiałami, lub stosuje nieodpowiednie klosze w zbyt małej odległości – mogą spowodować zapalenie. Nie zawsze wiadomo jest o tym, że zapalenie nie musi zaraz nastąpić, może do niego dojść po dłuższym czasie oddziaływania ciepła żarówki na materiał palny.

U w a g a:

Żarówka jest nie tylko źródłem światła, ale także wydziela ciepło. Łatwopalne materiały nie mogą znajdować się w zbyt małej odległości.

- instalacje elektryczne

1.  Uszkodzone elementy instalacji elektrycznej lub niesprawne urządzenia zasilane energią

elektryczną.

2.  Iskry elektryczne

-  na skutek gwałtownych zmian obciążenia,

-  podczas włączania i wyłączania silników elektrycznych, przekaźników wyłączników,

-  podczas rozdzielania przeciążonych przewodów,

-  w czasie krótkich zwarć.

- wyładowania atmosferyczne.

Urządzenia oświetleniowe

Przy oświetlaniu elektrycznym źródłem powstania pożaru może być:

- stosowanie przenośnych lamp lub stałych punktów oświetleniowych z nieosłoniętą żarówką,

- zetknięcie się włókna wolframowego żarówki z materiałem palnym, np. przy pęknięciu lub rozbiciu żarówki,

- nieprawidłowo dobrana moc żarówki do osłony klosza.

Większe niebezpieczeństwo powstawania pożaru występuje przy stosowaniu oświetlenia 
za pomocą lamp, świec w czasie przerwy w dopływie prądu elektrycznego. Najczęściej przyczyną pożaru wówczas może być:

- używanie punktów świetlnych bez szkieł ochronnych oraz w pomieszczeniach, w których jest zakaz używania ognia otwartego,

- zawieszanie świec, lamp  w pobliżu materiałów palnych,

- ustawianie lamp na chwiejnym lub palnym podłożu,

- pozostawienie urządzeń oświetleniowych z ogniem otwartym bez dozoru,

- napełnianie paliwem zbiorników lamp i latarni w czasie ich palenia się.

Magazynowanie materiałów

Źródłem powstania pożaru może być niewłaściwe magazynowanie. Może to nastąpić zwłaszcza, gdy:

- magazynuje się wspólnie materiały wychodzące ze sobą w reakcje chemiczne, powodujące nagrzewanie się,

- następują wycieki płynów łatwo zapalnych w pomieszczeniach nie przystosowanych do ich magazynowania,

- zachodzi nagrzewanie przez promienie słoneczne lub urządzenia ogrzewcze materiałów wrażliwych na ciepło lub światło,

- przechowuje się materiały palne lub łatwo zapalne w nieszczelnych naczyniach 
i pojemnikach powodujących wycieki, wysypywanie się.

Wyładowania atmosferyczne i elektryczność statyczna

Powodem powstawania pożaru przy wyładowaniach elektrycznych mogą być:

- niesprawność urządzeń ochrony odgromowej (brak ciągłości zwodów i uziemień, skorodowane zwody i przewody odprowadzające – opieszałe usuwanie usterek),

- niewłaściwa (za wysoka) oporność uziemienia instalacji odgromowej,

- brak konserwacji urządzeń piorunochronnych, nie prowadzenie okresowych badań 
i pomiarów,

- stosowanie materiałów gromadzących ładunki elektryczności statycznej przy pracach 
z cieczami łatwo zapalnymi, np. odzież z tworzyw sztucznych.

W wyniku wyładowań elektrycznych towarzyszącym burzom, które zachodzą pomiędzy chmurami, a powierzchnią ziemi wyzwala się energia wartości ok 5000kWh i natężeniu wyładowania ok. 20000A. Energia ta zdolna jest do zapalenia wszelkich materiałów palnych w chwili zetknięcia z nią.

Podpalenia

Przyczyny takiej nigdy nie można wykluczyć, zwłaszcza, że w obiektach użyteczności publicznej przebywają różne osoby, których reakcje i zachowania mogą być w przypadkach szczególnych nieobliczalne.

Najczęściej podpalenia powstają na tle:

- zazdrości lub konkurencji,

- chęci ukrycia nadużyć,

- zatarcia śladów po przestępstwie,

- otrzymania zysku z odszkodowania,

- choroby psychicznej.

Drogi rozprzestrzeniania się pożaru

Konstrukcja budynku

Wykonana częściowo z drewna dot. starej zabudowy Szkoły Podstawowej stropów i konstrukcji dachu oraz konstrukcji dachu Gimnazjum, pozostałe elementy budowlane wykonane 
są z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych.

Wyposażenie obiektów

Rozwój ewentualnego pożaru w obiekcie intensyfikować będą materiały palne znajdujące się na wyposażeniu gabinetów, sal lekcyjnych i innych o charakterze techniczno-magazynowym. Pożar 
w pomieszczeniach administracyjnych, magazynach jest w stanie rozprzestrzenić się bardzo szybko obejmując zasłony, ozdoby, meble i inne przedmioty palne, w procesie palenia wydziela się znaczna ilość toksycznych produktów spalania bardzo niebezpiecznych dla ludzi. Przy intensywnym spalaniu istnieje możliwość wydostania się ognia na zewnątrz pomieszczenia i do pomieszczeń sąsiednich.

Pod działaniem ciepła najszybciej ulegają zniszczeniu okolice spojenia ścian. Wówczas, nawet poprzez małe szczeliny, do sąsiednich pomieszczeń łatwo mogą przeniknąć gorące gazy pożarowe doprowadzając do zapalenia znajdujących się tam materiałów palnych.

Pożar może przenikać również przez szczelne, niepalne ściany i stropy. Jeżeli wskutek długotrwałego pożaru ściana lub strop rozgrzeje się do temperatury 200-3000 ºC po stronie przeciwnej od miejsca pożaru, mogą wówczas zapalić się palne materiały przylegające do ściany lub znajdujące się przy stropie.

Przekazywanie ciepła

Przewodzenie

- cząsteczki przekazują energię innym cząsteczkom w wyniku drgań i zderzeń,

Konwekcja

- to przenoszenie ciepła wywołane przemieszczaniem się płynów (gazów i cieczy). 
W warunkach pożaru wywołana różnicy temperatur (konwekcja swobodna),

Promieniowanie cieplne

- to promieniowanie elektromagnetyczne wywołane ruchem cieplnym atomów lub cząsteczek jakiegoś ciała,

Ciepło może być przekazane z jednego miejsca do innego.

- Przewodzenie

Ciepło rozchodzi się w materiale na skutek zderzeń w wyniku, których przekazywana jest energia kinetyczna bezwładnego ruchu jednych cząsteczek drugim. Warunkiem przewodzenia jest istnienie różnicy temperatur między różnymi punktami ciała. Aby to następowało musi być materiał lub materiały pełniące funkcję przewodnika. Dobrymi przewodnikami ciepła są metale, złymi ciecze 
i gazy.

- Konwekcja, unoszenie cieplne

Konwekcja to przenoszenie ciepła wywołane przemieszczaniem się płynów. Konwekcja naturalna (swobodna) ma miejsce wtedy, gdy ruch płynu (cieczy, gazu) wywołany jest różnicą temperatur. Konwekcja wymuszona zachodzi wtedy, gdy ruch płynu wymuszony jest  przez pompę lub wentylator. Medium będące nośnikiem ciepłą pobiera je w jednym miejscu i oddaje w innym.

- Promieniowanie cieplne

Promieniowanie cieplne to promieniowanie elektromagnetyczne wywołane ruchem cieplnym atomów lub cząsteczek jakiegoś ciała, np. Słońce przekazuje ciepło na Ziemię drogą promieniowania.

- Praktyczne uwagi:

Podczas pożaru ciepło przekazywane jest wszystkimi wymienionymi sposobami, jednak promieniowanie ma zwykle największe znaczenie. Promieniowanie nie jest zależne od wiatru, rozchodzi się prostopadle we wszystkich kierunkach.

IV.   ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ

Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W obiekcie oraz na terenie przyległym zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- używanie otwartego ognia , palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

  - w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,

b)  w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

c) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela 
      lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków   bezpieczeństwa;

- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej 
z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

- garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych 
do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

- rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach 
o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

- rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości 
od tych obiektów niż 10 m;

- składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;

- użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych  bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

- przechowanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100ºC),

- linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronowej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V;

- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości, co najmniej 0,05 m od żarówki;

- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;

- składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

- lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

- wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście na sali;

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

a)  gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

b)  przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,

c)  źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

e)  wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków:

- utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;

- wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;

- umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wpadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

- oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:

a)  drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno- budowlanych wymagane są, co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

b)  miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

c) miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,

d)  pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,

e)  miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystywanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych.

Materiały niebezpieczne

Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych należy:

- wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych wykonywać zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub według wskazań ich producenta;

- utrzymywać ilość materiału niebezpiecznego znajdującego się na stanowisku pracy 
nie większą niż dobowe zapotrzebowanie, jeżeli przepisy szczególnie nie stanowią inaczej;

- przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych przekraczający wielkość określoną 
w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;

- przechowywać materiały niebezpieczne w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;

- przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15K (55ºC) wyłącznie 
w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych 
z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15K (55ºC) – II klasa niebezpieczeństwa, w budynkach, w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi:

1) w jednej strefie pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, jest dopuszczalne przechowywanie do 10 dm³ cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21ºC) oraz 50 dm³ cieczy o temperaturze zapłonu 294,15- 328,15 K (21-55ºC);

- Materiały niebezpieczne pożarowo nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwniczych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

- Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych lub karbidu powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

- Pomieszczenia magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić przed ogrzaniem 
do temperatury przekraczającej 308,15 K (35ºC).

- Jeżeli butle, o których mowa w ust. 3, zawierają gazy lub płyny, to powinny być oddalone od najbliższych studzienek lub innych zagłębień terenu oraz otworów do pomieszczeń 
z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu, o co najmniej 3 m.

- Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych powinny być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa oraz barw rozpoznawczych i znakowania.

- Butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

- Dopuszcza się magazynowanie w jednym pomieszczeniu:

-  butli z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających;

-   butli opróżnionych z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia.

Warunki ewakuacji

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczania strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowanie do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

- zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;

- zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;

- zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;

- zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;

- zapewnieniu oświetlenia awaryjnego ( bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;

- zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Podstawą do uznania użytkowego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, 
w szczególności w wyniku:

- szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej do ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej 
w przepisach techniczno-budowlanych;

- długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej 
w przepisach techniczno-budowlanych;

Właściciel lub zarządca budynku, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa- wymagania

- W budynku powinny być stosowane, do poboru wody do celów przeciwpożarowych, hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, zwanym dalej „hydrantem 25”;

- Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN),

- Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być  zapewnione przez co najmniej 1 godzinę,

- Hydranty 25 powinny być stosowane:

- w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL na każdej kondygnacji budynku,

- Hydranty 25 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, 
a w szczególności przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku,

- Zasięg hydrantów 25 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnie chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:

-   długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego wynosi min 15 m;

-   efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych- 10m.

- Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 25 – 1,0 dm³/s;

- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwóch hydrantów wewnętrznych- jeżeli powierzchnia strefy pożarowej przekracza 500 m²;

- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej lub  ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej- zgodnie 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- Dopuszcza się przyłączenie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

- Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń.

V.  	 WYPOSAŻENIE  OBIEKTU  W  PODRĘCZNY  SPRZĘT  GAŚNICZY  I

URZĄDZENIA  P-POŻ

  - Wyposażenie obiektu w poręczny sprzęt gaśniczy

- Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub gaśnice przewoźne.

- Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi 
z tworzeniem żarzących się węgli;

B -  cieczy i materiałów stałych topiących się;

C -  gazów;

D - metali;

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

  - Podział materiałów palnych na grupy pożarowe:

A  Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia. Np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, tkaniny, słoma.

B  Pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze. Np. benzyna, alkohole, aceton, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smoła.

C  Pożary gazów. Np. metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski.

D  Pożary metali. Np. magnez, sód, uran, aluminium.

F  Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Występujące w obiektach materiały zaliczane są do grupy pożarów A, B i C.

W związku z powyższym gaśnice powinny być przeznaczone do gaszenia, co najmniej tych grup pożarów. Zastosowanie gaśnic uniwersalnych przeznaczonych do gaszenia grup pożarów A, B, C jest w tym przypadku rozwiązaniem optymalnym.

- Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub gaśnice przewoźne.

- Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi 
z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się;

C - gazów;

D - metali;

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

- Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1) na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZLV,

b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²,

c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2) na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

  - Podczas rozmieszczania sprzętu w obiektach należy stosować następujące zasady:

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

- w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z PN 92/N-01256/01,

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.,

- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie ciepła,

- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa  niż 30m.

SPOSÓB PODDAWANIA PRZEGLĄDOM  TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM  STOSOWANYCH  W OBIEKCIE URZĄDZEŃ P-POŻ  I  GAŚNIC

Urządzenia przeciwpożarowe - to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie), które służą do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków 
w obiektach, w których lub, przy których są zainstalowane.

Są to w szczególności:

- urządzenia wchodzące w skład „punktowego systemu sygnalizacji pożarowej”,

- hydranty,

- instalacja odgromowa,

- gaśnice przenośne.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, urządzeń przeciwpożarowych, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta urządzenia.

Z mocy obowiązujących przepisów prawnych wynika jednoznacznie, że urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane okresowym czynnościom konserwacyjnym 
i przeglądom technicznym zgodnie z polskimi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, instrukcjami producentów oraz zasadami wiedzy technicznej.

Urządzenia ppoż. i gaśnice powinny być konserwowane nie rzadziej niż:

- Gaśnice - raz na rok przegląd, raz na 5 lat i po każdym uruchomieniu remont-odpowiedzialny - firma zewnętrzna.

- Hydranty wewnętrzne - raz na rok badanie ciśnienia i wydatku wody, węże hydrantowe raz na 5 lat badanie ciśnieniowe - firma zewnętrzna.

- Instalacja odgromowa – zgodnie z Prawem Budowlanym - firma zewnętrzna.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie

Hydranty: powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. Obowiązek tan ma na celu zapewnianie niezawodności i sprawności działania hydrantów wewnętrznych oraz ich parametrów użytkowych takich jak np. ciśnienie 
i wydajność. Ciśnienie nominalne hydrantu wewnętrznego 25 powinno wynosić 2 atm., 
a wydajność 1 l/s. Normatywne wyposażenie hydrantu powinno stanowić: wąż oraz prądownica. Hydranty powinny być konserwowane zgodnie w PN-EN 671-3 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne”. Czynności powinny dokonywać osoby posiadające niezbędną wiedzę w tym zakresie. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej maksymalnie ciśnienie robocze zgodnie z PN-EN 671-2.

Na wyposażeniu jest 3 szt. - hydrantów wewnętrznych (H-25/15), w oznakowanych szafkach.

Gaśnice:

Poddawać należy badaniom i konserwacji w okresach corocznych oraz każdorazowo po jego użyciu być na nowo załadowane.

Producent zgodnie z Polską Normą w tym zakresie może skrócić czasookres badań i konserwacji wyprodukowanego sprzętu. Przy jego zakupie należy szczegółowo zapoznać się z zasadami eksploatacji gaśnic.

Zbiorniki gaśnic o wielkościach przekraczających 4 kg w okresach 5 letnich należy dodatkowo poddawać badaniom ciśnieniowym dokonywanych przez organ Dozoru Technicznego.

Czujniki punktowe:

na wyposażeniu Zespołu Szkół budynku A znajduje się 6 szt. czujek dymowych, zlokalizowanych na I piętrze. Zadaniem których jest wykrywanie i sygnalizowanie akustyczne występującego zadymienia.

Działanie i zakres stosowania gaśnicy

Gaśnice proszkowe- są to podręczne aparaty gaśnicze, których zawartość stanowią proszki. Gaśnice tego typu są bardzo skuteczne, odporne na działanie temperatury i wstrząsy. Nośnikiem proszku, 
tj. gazem wyrzucającym go na źródło ognia, jest azot lub CO2.

Oprócz podręcznego sprzętu gaśniczego, do gaszenia pożarów przez użytkowników obiektów służy również instalacja hydrantowa wewnętrzna. Osprzęt służący do gaszenia, tj. zawory hydrantowe oraz wąż  zakończony prądownicą powinien znajdować się w szafce hydrantowej.

VI.   ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU

Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru

Alarmowanie

W wypadku powstania pożaru każdy pracownik obowiązany jest zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, pracowników objętego lub zagrożonego pożarem pomieszczenia, straż pożarną, policję oraz dyrekcję.

Wykaz telefonów instytucji i osób, które należy zawiadomić o powstaniu pożaru oraz sposób przekazania meldunku zawiera „instrukcja alarmowa” wywieszona w pomieszczeniu jednostki oraz wywieszki „telefony alarmowe”.

Przy telefonicznym alarmowaniu straży pożarnej należy dokładnie podać:

- adres, nazwę obiektu, instytucji, piętro – gdzie znajduje się źródło pożaru,

- co się pali- np. pali się dach budynku,

- czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,

- numer telefonu z którego się mówi i swoje nazwisko-

- po odłożeniu słuchawki, chwilę odczekać na ewentualne sprawdzenie ze strony straży.

Akcja ratowniczo-gaśnicza

Pracownicy, którzy nie biorą udziału w alarmowaniu bezzwłocznie przystępują do likwidacji pożaru, posługując się sprzętem gaśniczym i środkami gaśniczymi znajdującymi się w najbliższym otoczeniu.

Akcją ratowniczo-gaśniczą, do czasu przybycia straży pożarnej, kieruje dyrektor jednostki lub osoba przez niego wyznaczona względnie osoba najbardziej energiczna i opanowana, która objęła samorzutnie kierowanie akcją.

Kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą obowiązany jest wystawić przed budynek jednego pracownika, którego zadaniem jest udzielenie pierwszej przybywającej jednostce straży pożarnej informacji dotyczących:

- źródła i miejsca pożaru,

- punktów czerpania wody (hydranty, stawy),

- miejsc szczególnie niebezpiecznych pożarowo oraz pomieszczenia z najbardziej wartościowym sprzętem.

Po przybyciu jednostki straży pożarnej kierujący akcją obowiązany jest podporządkować 
się dowódcy tej jednostki oraz poinformować o sytuacji i wydanych poleceniach.

Wszystkich pracowników obowiązuje podporządkowanie się kierownikowi akcji ratowniczo-gaśniczej.

Przybycie JRG nie zwalnia pracowników z dalszej pracy w zakresie zwalczania pożaru oraz ewakuacji ludzi i mienia.

Jeżeli dowódca JRG uzna udział załogi w akcji ratowniczo-gaśniczej za zbędny, należy usunąć się w takie miejsce, aby nie przeszkadzać i być do ewentualnej dyspozycji.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać że:

- w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie osób, których życie jest zagrożone,

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, pod warunkiem , że nie utrudni to ewakuacji ludzi,

- usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami skroplonymi, sprężonymi, np. propan-butan, naczynia z płynami łatwopalnymi,

- nie należy otwierać bez konieczności drzwi, okien do pomieszczeń w których powstał pożar,

- szybkie i prawidłowe uruchomienie środków gaśniczych umożliwiające ugaszenie pożaru w zarodku.

Ewakuacja częściowa i całkowita

Zakres ewakuacji bywa bardzo różnorodny, często sprowadza się do wyniesienia lub wyprowadzenia kilku osób, innym zaś razem do ewakuacji całego stanu osobowego budynku.

Zakres prowadzonej ewakuacji zależy przede wszystkim od:

- lokalizacji źródła pożaru, jego zasięgu i prędkości rozprzestrzeniania się,

- stopnia zagrożenia spowodowanego pożarem,

- liczby osób ewakuowanych oraz ich sprawności fizycznej i psychicznej,

- liczby znajdujących się dyspozycji sił i środków do ewakuacji.

Bardzo często ewakuację osób należy przeprowadzić natychmiastowo, konieczność taka jest wynikiem bezpośredniego zagrożenia ludzi przez pożar, spowodowana szybkim rozprzestrzenianiem się dymów i gazów pożarowych- zagrożenie dynamiczne. Ewakuacja może obejmować kilka osób, sal lekcyjnych lub w niektórych przypadkach dotyczyć będzie całego obiektu.

W przypadku zagrożenia bezpośredniego należy niezwłocznie ewakuować osoby z pomieszczeń, 
w których powstał pożar, z położonych powyżej miejsc powstania pożaru oraz pomieszczeń sąsiednich. W pewnych przypadkach, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji budynku, szczególnie stropów międzykondygnacyjnych, spowodowane ich zawaleniem się, 
w pomieszczeniach poniżej miejsca powstania pożaru.

Ewakuacja częściowa

Decyzję podejmuje dyrektor a w razie ich nieobecności personel lub inna osoba, która objęła dowodzenie. Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej Kierownik Działań Ratowniczych (KDR).

Pod pojęciem ewakuacji częściowej rozumie się zespół czynności związanych z ewakuacją: ludzi, dokumentacji, urządzeń technicznych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru lub zagrożonych pożarem.

Ewakuację częściową przeprowadza się pod warunkiem, że rozprzestrzenianie się ognia będzie ograniczone przez elementy konstrukcyjne budynku dzięki ich wysokiej klasie odporności ogniowej, a rozwiązanie techniczne uniemożliwiają jego zadymienie. Ewakuację częściową przeprowadza się przeważnie do pomieszczeń zastępczych, które powinny znajdować 
się w budynku, o ile nie będą one narażone na promieniowanie cieplne ani zadymienie.

Można przeprowadzić ewakuację częściową do wyznaczonych wcześniej rejonów ewakuacji, 
a są nimi pomieszczenia w pobliskich obiektach.

Ewakuacja całkowita

Decyzję podejmuje Dyrektor w razie nieobecności zastępcy lub personel. Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej- KDR

Przez pojęcie ewakuacji całkowitej rozumie się taki zespół czynności, który polega na ewakuacji całego stanu osobowego obiektu, ewakuacji urządzeń technicznych, dokumentacji oraz innego przedstawiającego większą wartość mienia.

Ewakuację całkowitą przeprowadza się w przypadku, gdy zachodzi niebezpieczeństwo:

- rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek,

- zadymienia stref pożarowych budynku, dróg ewakuacyjnych,

- wystąpienia niebezpiecznych stężeń toksycznych par, gazów i płynów, które mogą się wydzielać w czasie spalania,

- uszkodzenie elementów wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych, odpryski fragmentów lub całych elementów tych konstrukcji pod wpływem oddziaływań wysokich temperatur,

- przenikania przez stropy wody użytej do gaszenia pożaru na parterze.

Ewakuacja całkowita budynku może być przeprowadzona również z uwagi na konieczność przygotowania dróg natarcia lub potrzebę zajęcia stanowisk gaśniczych przez jednostki straży pożarnej.

Ewakuacja taka może przebiegać dwu etapowo:

- I etap- na zewnątrz obiektu( boisko szkolne, plac, rejon koncentracji),

- II etap- do obiektów, które zapewniają odpowiedni komfort w sytuacji trudnych warunków atmosferycznych. Mogą to być pobliskie zabudowania.

Kolejność ewakuacji

Kolejność zależy od:

- fazy pożaru, która warunkuje rozpoczęcie ewakuacji,

- zakresu ewakuacji,

- liczby posiadanych na miejscu sił i środków ewakuacji,

- liczby osób ewakuacyjnych, ich sprawności fizycznej i psychicznej.

W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby, które nie mogą się samodzielnie poruszać, 
w drugiej kolejności- osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, wymagające przy ewakuacji opieki jednej lub dwóch osób, zaś trzeciej- osoby zamykające strumień ruchu, mogące poruszać się swobodnie o własnych siłach.

Należy pamiętać, że niezależnie od wyższej proponowanej ewakuacji- podstawową zasadą jest, by w pierwszej kolejności ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub, które znajdują się na drodze jego rozprzestrzeniania, jak również z pomieszczeń, z których wyjście 
i dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez pożar.

We wszystkich przypadkach nie można dopuścić do przebiegu ewakuacji w sposób niezorganizowany, chaotyczny i samoczynny. Ruch niezorganizowany może doprowadzić 
do wytworzenia się nadmiernego zagęszczenia strumienia, zablokowania zawężeń przed drzwiami 
i biegami klatek schodowych, co zawsze w takich przypadkach prowadzi do poważnego zagrożenia zdrowia i życia.

Ewakuację sprzętu, urządzeń technicznych i innego cennego mienia należy przeprowadzić 
w końcowej fazie ewakuacji osób. Inne rozwiązanie może doprowadzić do ograniczenia dróg ewakuacyjnych dla ruchu ludzi lub wręcz ich zablokowanie. Ewakuację mienia można prowadzić na zewnątrz budynku, wykorzystując do tego celu okna. Do zabezpieczenia sprzętu narażonego, na zalanie wodą podczas działań gaśniczych należy wykorzystać folie budowlane lub malarskie, wcześniej zmagazynowane w wytypowanym pomieszczeniu np. dyżurce, pokoju nauczycielskim.

VII  ORGANIZACJA  EWAKUACJI  LUDZI I MIENIA Z BUDYNKU

Wymagania ogólne ewakuacji

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią:

- z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”

Harmonogram zasadniczych czynności ewakuacyjnych

Wskazania ogólne:

Każdy pracownik w przypadku zauważenia pożaru lub otrzymaniu wiadomości o pożarze wykonuje następujące czynności:

- Ustala dokładnie miejsce pożaru, drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń, oraz o ile to możliwe likwiduje pożar w zarodku, o ile nie jest to możliwe alarmuje jednostkę straży pożarnej tel. 998

- Następnie przystępuje do ewakuacji dzieci, podporządkowując się całkowicie rozkazom Dyrektora.

Zadania Dyrektora

- Przejmuje zarządzanie akcją ratowniczo-gaśniczą, a po przybyciu straży pożarnej współuczestniczy w prowadzeniu ewakuacji

- Ogłasza i odwołuje hasło ewakuacji

- Wskazuje zapasowe miejsce koncentracji

- Kieruje grupy gaśniczo- ewakuacyjne do najbardziej zagrożonych pomieszczeń

Zarządzenie ewakuacji

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji podjąć może:

- Dyrektor

- Wicedyrektor

- osoba najbardziej energiczna, która kierowanie objęła samorzutnie.

W przypadku powzięcia informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego Dyrektor, jego zastępca lub osoba zastępująca wydaje personelowi polecenie zwrócenia szczególnej uwagi 
na podejrzane przedmioty i natychmiastowe informowanie o nich.

Personel powinien ograniczyć się tylko do zlokalizowania i poinformowania o tym odpowiednich osób (Dyrektora, Policję) o miejscu zagrożenia, ograniczeniu dostępu dzieci, nie wzbudzając paniki wśród personelu.

Dyrektor lub jego zastępca powiadamia Policję.

Zadania ewakuacyjne dla personelu

Zadania dla administracji

- Alarmuje straż pożarną

- Powiadamia Dyrektora

- Alarmuje inne służby współdziałające podczas akcji, na żądanie kierującego wg instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru

- Uczestniczy czynnie w akcji ratowniczo-gaśniczej

Zadania dla nauczycieli – wychowawców- opiekunów

- Współuczestniczy w kierowaniu akcją ewakuacji

- Realizuje ewakuację dzieci i mienia wg uzgodnień z Dyrektorem, Dowódcą straży pożarnej KDR

Zadania dla personelu pomocniczego

- Otwierają drzwi ewakuacyjne zapasowe w sytuacjach tego wymagających

- Podporządkowują się bezwzględnie rozkazom przełożonego

- Prowadzą działania gaśnicze podręcznym sprzętem

- Ewakuują dzieci wg wskazań Dyrektora

- Sprawują opiekę na powierzonymi dziećmi i mieniem

- Po wyjściu wszystkich z sali sprawdzają, czy nikt nie pozostał, zamykają okna i drzwi (nie na klucz)

- Pomagają przejść dzieciom do miejsca koncentracji, gdzie przekazują ich kierownikowi, opiekunowi.

Wzór zgłoszenia zdarzenia do jednostki straży pożarnej

Nr telefonu 998

Tu Zespół Szkół w Rychlikach,

Mówi: (podać nazwisko i imię)

Pali się! (podać co się pali)

Zagrożeni są ludzie, (podać w jakiej ilości)

Podaj nr telefonu, z którego się dzwoni

Odczekać chwilę przy telefonie w celu ewentualnego sprawdzenia zgłoszenia

Wzór zgłoszenia zagrożenia bombowego do Policji

1. Przyjmujący zgłoszenie o zagrożeniu bombowym powiadamia

- w godz. pracy: dyrektora lub jego Zastępcę

- po godz. pracy i w dni ustawowo wolne od pracy: powiadamia Policję, Dyrektora lub jego Z-cę.

2. Przyjmujący zgłoszenie winien uzyskać informację:

- kto zgłasza (imię, nazwisko, adres)

- skąd zgłasza ( nr telefonu)

- skąd powziął informację o zagrożeniu lub zwróć uwagę na cechy zgłoszenia umożliwiające identyfikację informatora tj:

      - barwa i tonacja głosu

      - stan emocjonalny informatora

      - płeć, wiek, itp.

      - ile czasu do wybuchu, powód podłożenia, miejsce

Nie informuj personelu, znajomych, zachowaj spokój, czekaj na polecenia.

3. Dyrektor, jego zastępca lub personel prowadzący powiadamia:

- Policję,

- Straż Pożarną,

- Wójta.

Nr telefonu 997

Tu Zespół Szkół w Rychlikach,

MÓWI; DYREKTOR, (podać swoje dane osobowe)

O GODZINIE	MIELIŚMY ZGŁOSZENIE O PODŁOŻENIU BOMBY, KTÓRA MA EKSPLODOWAĆ O GODZINIE	 PROSZĘ O POMOC!!!

W porozumieniu z Policją i PSP podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji.

Metodyka ewakuacji ludzi

- jako pierwszych ewakuuje się ludzi przebywających w strefie największego zagrożenia 
a przede wszystkim z pomieszczeń:

- mających jednostronny dostęp do wyjść ewakuacyjnych,

- znajdujących się na kierunku rozprzestrzeniania się frontu pożaru

- położonych nad kondygnacją, w której powstał pożar.

b) należy udzielić niezbędnej pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom, które to nie 
są z 	 reguły w stanie samoistnie opuścić strefę zagrożenia,

c) podczas prowadzenia ewakuacji w celu uniknięcia powstania paniki i chaosu organizacyjnego  należy zachować spokój, starać się nie okazywać podniecenia i zdenerwowania,

d)  w ramach dostępnych środków należy zapewnić łączność wzajemną osób uczestniczących w

akcji ewakuacyjnej, a po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych z kierującym dowódcą,

e) osobom prowadzącym ewakuację należy zapewnić dostępne środki ochrony osobistej oraz 	  możliwość odwrotu z miejsc zagrożonych,

f) ewakuowane osoby należy skupić w wyznaczonych miejscach koncentracji lub w przypadku 	złych warunków atmosferycznych w pomieszczeniu wskazanym przez kierownika ewakuacji i 	tam udzielić im określonej pomocy, np. medycznej,

g) po zakończeniu ewakuacji ludzi należy zarządzić  dokładną penetrację pomieszczeń, o ile 	pozwalają na to zaistniałe warunki.

W związku z tym decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji musi zawierać informacje o :

- zakresie ewakuacji (salę, kondygnację)

- liczbie osób przewidzianych do ewakuacji ( na podstawie obecności dzieci)

- drogach ewakuacji ( główne, zapasowe)

- rejonie lub pomieszczeniach zastępczych dla ewakuowanych osób (szczególnie przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych).

Hasła dla rozpoczęcia ewakuacji

Hasłem do rozpoczęcia ewakuacji całego stanu będzie:

- sygnał dzwonkiem, modulowany, trwający: 3 razy po 5 sek.

- lub okrzykiem komunikat np.:

UWAGA-ZAGROŻENIE-EWAKUACJA

UWAGA- POŻAR-EWAKUACJA

UWAGA-ZAGROŻENIE WYBUCHEM-EWAKUACJA

Hasła te są jednoznaczne z poleceniem:

- PRZEPROWADZIĆ EWAKUACJĘ DZIECI!

- OSOBĄ NADZORUJĄCĄ I KIERUJĄCĄ Z SALI  JEST  wychowawca – nauczyciel -opiekun

- ROZPOCZYNAMY OD SAL NAJBLIŻEJ POŁOŻONYCH, W STOSUNKU DO WYJŚCIA EWAKUAYJNEGO, KLATKI SCHODOWEJ, ZGODNIE Z USTALONYMI ZASADAMI PODCZAS SZKOLENIA

- MIEJSCE KONCENTRACJI EWAKUOWANYCH- ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ

- OPIEKUN WYDAJE POLECENIA DLA DZIECI

UWAGA DZIECI!!!

-      WYCHODZIMY Z SALI LEKCYJNEJ DROGĄ EWAKUACJI ZA SALĘ

GIMNASTYCZNĄ

-       PROSZĘ IŚĆ PARAMI

-       OSTROŻNIE PO SCHODACH.

JEŚLI WYCHODZIMY INNĄ DROGĄ NIŻ ZWYCZAJOWO- WSKAZAĆ DROGĘ WYJŚCIA

- DWIE OSOBY, WSAKZANE NAZWISKA PRZEZ KIEROWNIKA EWAKUACJI

- (PODAĆ NAZWISKA)

1.

2.

PRZYGOTOWANIE OSÓB DOROSŁYCH DO OPUSZCZENIA ZAGROŻONYCH POMIESZCZEŃ POLEGA NA ZWIĘZŁYM POINFORMOWANIU ICH O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ORAZ KIERUNKU I SPOSOBIE OPUSZCZANIA NIEBEZPIECZNEJ STREFY.

Należy pamiętać, że ogłoszenie ewakuacji powinno być podane w formie, z której jednoznacznie i dla wszystkich wynikałaby konieczność pełnej mobilizacji sił i potrzeba natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń.

Kolejność opuszczania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ  -BUDYNEK NR  A

- Opuszcza sale (podczas ewakuacji całego stanu osobowego) rozpoczynając od sal lekcyjnych położonych najbliżej względem wyjść ewakuacyjnych wskazanych na planach graficznych., tzn.:

-PIWNICA

W-1 dla pomieszczenia gospodarczego

-PARTER

W-1 dla sali  nr1 ( księgowość) lekcyjnych 3 i 4

W-2 dla biura ( z-ca dyr., sekretarz, dyr.)

W-3 lub W-4 dla sali lekcyjnej nr 8

W-4 dla sali nr 9

i dalej do miejsca koncentracji za salą gimnastyczną

-PIĘTRO

W-1 dla sali nr 5,6,7 oraz salki nauczania indywidualnego

-STRYCH

W-1 strych

i dalej do miejsca koncentracji za salą gimnastyczną

ZESPÓŁ SZKÓŁ – BUDYNEK  B  GŁÓWNY

- Opuszcza sale (podczas ewakuacji całego stanu osobowego) rozpoczynając od sal lekcyjnych położonych najbliżej względem wyjść ewakuacyjnych wskazanych na planach graficznych, tzn.:

-PIWNICA

W-5 dla sali nr 13,14,15 oraz pomieszczenie socjalne pracowników obsługi ( cała piwnica)

i dalej do miejsca koncentracji za salą gimnastyczną

- PARTER

W-4 dla sali lekcyjnej nr 9

W-6 dla sali nr 10,11,12,16,17( pokój nauczycielski )

W-7 dla sali nr 18,19,20,21

W-8 dla sali nr 22,23( sala gimnastyczna )

i dalej do miejsca koncentracji za salą gimnastyczną

-

-PIĘTRO

W-9 dla sali nr 24,25,26,27

i dalej do miejsca koncentracji za salą gimnastyczną

-STRYCH

W-6 strych z wejściem przez pokój nauczycielski

Wszystkie kierunki ewakuacji zaznaczono na planach budynku kolorem zielonym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ – BUDYNEK  C  GŁÓWNY

-PIWNICA

W-2 pomieszczenia piwniczne

W-1 lub wyjściem garażowym  kotłownia

-PARTER

W-1 sale lekcyjne i pomieszczenia na parterze

-PIĘTRO

W-1 sale lekcyjne i pomieszczenia na piętrze

-STRYCH

W-1

Ewakuacja powinna być prowadzona równocześnie z akcją gaśniczą, dlatego kierujący akcją powinien, obok osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji za wskazanych pomieszczeń lub całego budynku, wyznaczyć osoby do gaszenia pożaru w zarodku i zapobieganiu jego nasilaniu się.

Metodyka ewakuacji mienia

W drugiej kolejności ustalić ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia z obiektu, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj mienia.

Szczególną uwagę zwróć na gaz propan- butan oraz inne gazy sprężone lub skroplone w butlach (niebezpieczeństwo wybuchu).

Ratowanie mienia

- Ewakuacji mienia dokonuje się wówczas gdy:

-  ruchomości są zagrożone bezpośrednio i nie można ich bronić,

-  ruchomości utrudniają dostęp do ogniska pożaru lub umożliwiają rozszerzenie się pożaru,

- w pierwszej kolejności ewakuować należy ważniejszą dokumentację oraz cenne maszyny 
i urządzenia,

- rezygnować należy z ewakuacji przedmiotów ciężkich lub o dużych gabarytach, które mogłyby blokować dostęp do budynku lub uniemożliwiać przejścia przez drogi ewakuacyjne.

Przeprowadzenie ewakuacji dokumentacji polega na :

- zorganizowaniu szybkiego pakowania akt do worków specjalnie do tego przygotowanych,

- potokowym wynoszeniu worków,

- niedopuszczeniu, aby ewakuowane dokumenty składować w przejściach,

- zabezpieczeniu dokumentacji przed działaniem wody, wysokich temperatur lub uszkodzeniem mechanicznym.

Po wyniesieniu i zabezpieczeniu dokumentacji wartościowej należy przystąpić do ewakuacji maszyn i urządzeń, należy przy tym pamiętać aby:

- ewakuowane mienie powinno być należycie strzeżone przez pracowników przed kradzieżą i zniszczeniem,

- ewakuacja powinna odbywać się najkrótszą możliwą do przebycia drogą do wyjścia na zewnątrz.

Postępowanie w pomieszczeniach zadymionych

Przebywając lub wchodząc do pomieszczeń zadymionych podczas ewakuacji ludzi i mienia należy pamiętać o niebezpieczeństwie jakie niosą gazy pożarowe i dymy, postępuj wg niżej podanych zasad:

- Drzwi do pomieszczeń należy uchylić stopniowo będąc przy tym w pozycji pochylonej, 
a nawet pełzającej; głowę (włosy) należy zabezpieczyć przez nałożenie hełmu lub owiniecie najlepiej wilgotnym ręcznikiem lub innym materiałem.

- Należy mieć przy sobie koc gaśniczy lub inny podobny materiał dla ochrony osobistej lub ewentualnej ochrony osoby ewakuowanej.

- Wskazane jest dokonywanie penetracji zadymionych pomieszczeń w dwie osoby, 
z których jedna zabezpiecza drugą.

- Przy dużym zadymieniu po drogach komunikacji ogólnej należy poruszać 
się w pozycji jak najbardziej przyziemnej, gdyż w dolnej strefie pomieszczeń panuje najmniejsze zadymienie i stężenie gazów pożarowych oraz stosunkowo niska temperatura.

- W celu zachowania orientacji należy poruszać się przy ścianach, barierkach i innych elementach budowlanych.

- Chcąc ograniczyć przedostawanie się drażniącego dymu do ustroju stosujemy prowizoryczne zabezpieczenie w postaci np. zmoczonej chusteczki przyłożonej do ust 
i nosa.

- Czas przebywania w strefie zadymienia należy ograniczyć do minimum.

Postępowanie w stosunku do osoby, na której zapaliła się odzież

- Wezwaniem ustnym lub siłą zmuszamy poszkodowanego do upadku, a następnie powodujemy by tarzał się po ziemi lub nakrywamy go kocem gaśniczym, ewentualnie jakąkolwiek tkaniną (koc, narzuta) i tłumimy płomienie.

- Po zatrzymaniu poszkodowanego możemy oblać go strumieniem wody i w ten sposób stłumić ogień, jak i ochłodzić powierzchnię ciała (co ogranicza zakres oparzeń).

- Udzielić pierwszej pomocy przewidzianej dla oparzonych, a następnie zapewnić szybkie udzielenie pomocy lekarskiej.

Z obowiązku udziału w pracach ratowniczo-gaśniczych zwolnione są przede wszystkim:

- osoby niezdolne do pełnienia tego obowiązku na skutek choroby lub ułomności  fizycznej

- kobiety w ciąży oraz w ciągu 12 tygodni po odbytym porodzie,

- Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 8 oraz sprawujące opiekę nad obłożnie chorymi.

- Osoby do lat 18 .

- Osoby które ukończyły: mężczyźni 60 lat, kobiety 55 lat .

Na podstawie art 25 Ustawy z dnia 24.08.91 r. „O ochronie przeciwpożarowej” ( Dz. U. Nr 81, poz 351) - kierujący działaniem ratowniczym ma prawo żądać niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

VIII    SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH  POŻAROWO

Wymagania formalno-prawne i organizacyjne

- Uprawniony przedstawiciel wykonawcy zapoznaje pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i składa oświadczenie – wzór załącznik nr 1

- Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie pod względem pożarowym prowadzonych prac, ponosi wykonawca tych prac.

- Zapis o odpowiedzialności wykonawcy za bezpieczne pod względem pożarowym prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo powinien znaleźć w umowie.

Rozpoczęcie prac musi być uwarunkowane sporządzeniem „Protokołu zabezpieczenia pożarowego prac spawalniczych” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej instrukcji oraz „zezwoleniem pisemnym na przeprowadzenie prac” zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ustalenie warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie prac spawalniczych dla innych firm wykonujących prace należy do dyrekcji.

Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem prac spawalniczych i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez inne firmy wykonujące ww. prace powierza się osobie	 poprzez przekazanie wyciągu z niniejszej „Instrukcji”.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany:

1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

2. Przy wykonywaniu prac, o których mowa wyżej , należy:

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych;

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

§ 33. 1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

3. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

4. Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

5. Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

6. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, zawiera załącznik do rozporządzenia.

7. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

PRACE SPAWALNICZE

Obowiązki osób nadzorujących prace spawalnicze wykonywane przez pracowników innych firm po zakończeniu spawania

- Sprawdzić czy spawacz i pomocnik spawacza po zakończeniu spawania dokonali kontroli miejsca pracy,

- wyznaczyć osobę odpowiedzialną do przeprowadzenia kontroli po 2, 4 i 8 godzinach od chwili zakończenia pracowników,

- sprawdzić czy osoba wyznaczona do przeprowadzenia kontroli zna zasady alarmowania i zachowania się na wypadek pożaru

- dopilnować aby wyniki kontroli były wpisane do „Książki kontroli prac spawalniczych”.

Obowiązki po zakończeniu prac spawalniczych:

- sprawdzenie czy nie pozostawiono tlących się lub żarzących cząstek w miejscu prowadzenia prac, otoczenia lub w pomieszczeniach przyległych,

- sprawdzenie czy nie występują oznaki tlenia się  materiałów bądź inne wskazujące na możliwość powstania pożaru,

- sprawdzenie czy nie został zdemontowany sprzęt, którym wykonywano prace, wyłączony ze źródeł zasilania i dostatecznie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Ww. kontrole należy powtarzać po 2,4 i 8 godzinach po zakończeniu pracy. Wyniki muszą być odnotowane w „Książce kontroli prac spawalniczych” wzór załącznik nr3.

Obowiązki pracowników prowadzących prace spawalnicze w zakresie przeciwpożarowym:

- posiadanie znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz nadzorowanie przestrzegania tych przepisów przez podległych im pracowników,

- dopilnowanie, aby przed przystąpieniem do pracy wykonane zostały wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego obiektu (pomieszczenia),

- sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć,

- wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,

- udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo.

OBOWIĄZKI SPAWACZA:

Do obowiązków spawacza należy:

- posiadanie znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu pożarniczego oraz zasad postępowania na wypadek zaistnienia pożaru,

- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla tego toku prac

- ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalonego dla danego rodzaju prac spawalniczych

- Sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią  sprzęt pożarniczy,

- Rozpoczynanie prac niebezpiecznych pożarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem pracy,

- Poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących przy wykonywaniu  robót spawalniczych,

- Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,

- Meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac,

- Dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo nie zainicjowano pożaru,

- Wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac spawalniczych.

OBOWIĄZKI POMOCNIKA SPAWACZA

- znać i przestrzegać przepisy przeciwpożarowe a także wytyczne w tym zakresie określone dla danego rodzaju robót spawalniczych,

- znać sposoby użycia podręcznego sprzętu pożarniczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,

- obserwować podczas spawania, gdzie padają rozpryski spawalnicze, likwidować zauważone źródło ognia oraz natychmiast meldować o tych faktach spawaczowi,

- wykonywać wszelkie polecenia spawacza oraz organów kontrolnych w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia stanowiska spawalniczego, na którym będzie pracował lub pracuje,

- sprawdzić każdorazowo czy podręczny sprzęt pożarniczy przeznaczony do zabezpieczenia stanowiska spawalniczego i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego użycia,

- po zakończeniu pracy sprawdzić wspólnie ze spawaczami stanowisko pracy i jego otoczenie, czy w trakcie prac spawalniczych nie zainicjowano pożaru.

Zalecenia prewencyjne w zakresie plac malarskich, impregnacyjnych, izolacyjnych 
i dekarskich

- Zabronione jest podgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów 
w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach budynku o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowlanych obiektach 
a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie dla tego celu podgrzewacze,

- Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m. 
od źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu.

- Zabronione jest używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

- Niedozwolone jest podgrzewanie naczynia z lepikiem bezpośrednio na otwartym ogniu- podgrzewanie powinno być dokonywane w naczyniach wstawionych do wody,

- Przy wykonywaniu prac izolacyjnych z tworzyw sztucznych a w szczególności na bazie laminatów  z żywicy poliestrowej, gdy do mieszanek dodaje  się pastę HCH i naftenian kobaltu,

- W przypadkach wykonywania prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i innych cieczy łatwopalnych dozwolone jest pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza.

- Przy mocowaniu w pomieszczeniach wykładzin podłogowych lub ściennych 
z zastosowaniem mas łatwo zapalnych (np. klejów typu Butapren) lub zawierających łatwo zapalne rozpuszczalniki, a także przy pokrywaniu podłóg lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi substancjami o podobnych właściwościach należy:

- usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń,

- wprowadzić absolutny zakaz palenia w rejonie prowadzenia prac,

- wyłączyć instalacje elektryczną, a w razie potrzeby oświetlenia pomieszczeń stosować światło elektryczne w oprawie przeciwwybuchowej połączonej kablem (przewodem OP) z punktem zasilania znajdującym się poza częścią obiektu, 
w którym wykonywane są roboty,

- zapewnić dostateczną wentylacje pomieszczeń, w których wykonywane są prace,

nie rzucać narzędzi metalowych.

Minimalne wyposażenie stanowiska gdzie wykonywane są prace pożarowo niebezpieczne:

- Gaśnica proszkowa (GP- 6 z proszkiem ABC)- szt. 1

- Koc gaśniczy- 1 szt.

IX.    SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ

INSTRUKCJI ORAZ PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

- Pracownicy zapoznawani są z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” przez kierownictwo Zespołu Szkół, a pracownicy nowo przyjmowani do pracy przez pracownika BHP i Ppoż. w ramach szkolenia wstępnego.

- Przyjęcie do wiadomości i przestrzegania postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem druku oświadczenia – załącznik nr 1

Wykaz pracowników zapoznanych z instrukcją przechowywany jest w komórce kadrowej.

Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych

- Szkolenie wstępne obejmuje:

-  zapoznanie się z organizacją ochrony przeciwpożarowej,

-  zaznajomienie z instrukcjami przeciwpożarowymi,

-  zaznajomienie z zagrożeniem przeciwpożarowym,

-  zapoznanie z warunkami ewakuacyjnymi,

-  zapoznanie z obsługą i stosowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń pożarowych.

- Szkolenie na stanowisku pracy obejmuje :

-  zapoznanie z organizacją ochrony przeciwpożarowej na danym stanowisku,

-  zapoznanie z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń pożarowych, telefonów

alarmowych,

-  zapoznanie z warunkami i kierunkami ewakuacji.

Szkolenie przeprowadza osoba wyznaczona przez Dyrektora.

- Szkolenie okresowe:

Obejmuje pracowników. Szkolenie to jest jednorazowe i prowadzi się je powtórnie w przypadku zmiany zagrożenia pożarowego występującego w obiektach lub w przypadku zmiany przepisów regulujących zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej z częstotliwością co 3 lata.

Tematyka szkolenia obejmuje:

1. Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,

2. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,

3. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,

4. Ewakuacja ludzi, drogi i środki ewakuacyjne,

5. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.

Fakt odbycia szkolenia musi być potwierdzony na oświadczeniu własnoręcznym podpisem pracownika- wzór załącznik nr 1.

Załącznik   Nr  1

...............................................

miejsce pracy

...............................................

imię i nazwisko pracownika

.............................................

komórka organizacyjna

#### O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z obowiązkami i zadaniami w zakresie zapobiegania powstawaniu  i rozprzestrzenianiu się pożarów oraz ze sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru w  budynku Zespołu Szkół w Rychlikach

............................................

podpis pracownika

Rychliki, dnia ...........................

# Załącznik   Nr  2

# .......................................

# miejsce pracy

# Z E Z W O L E N I E

# na przeprowadzenie prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych

# 1.	Miejsce pracy .......................................................................................................................

# 2. 	Rodzaj pracy ........................................................................................................................

# 3.	Czas wykonywania prac:  dnia ............................................................................................

# od godz. .....................................    do godz. .........................................

# 4.	Zagrożenie pożarowe (wybuchowe) w miejscu wykonywania prac

# .............................................................................................................

# 5.	Sposób zabezpieczenia miejsca prac przed możliwością zainicjowania

# pożaru (wybuchu) ................................................................................

# 6.	Środki zabezpieczenia:

# 1.	przeciwpożarowe: .......................................................................

# 2.	BiHP:  ........................................................................................

# 3.	inne:  .........................................................................................

# 7.	Sposób wykonywania prac: .....................................................................

# 8.	Odpowiedzialny za:

# 1)	przygotowanie miejsca prac, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac:

# ...........................................  Wykonano ............................................

# (imię i nazwisko)						(podpis)

# 2)	wyłączenie spod napięcia:

# ...........................................  Wykonano ........................................

# (imię i nazwisko)						(podpis)

# 3)	dokonanie analizy stężenia par cieczy i gazów oraz pyłów:

# ...........................................  Wykonano;  w miejscu prac nie występują

# (imię i nazwisko)

# stężenia niebezpieczne     ...............................................................

# (podpis)

# 4)	stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż:

# ........................................................................................................

# (imię i nazwisko)

# Przyjąłem do wykonania .................................................................

# (podpis)

# 9.	Zezwalam na rozpoczęcie robót

# ......................................................

# (podpis kierownika, jednostki organizacyjnej)

# Załącznik Nr3

# PROTOKÓŁ Nr ................................

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC

# NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

# 1. Nazwa i określenie pomieszczenia - stanowiska, w którym przewiduje się wykonanie prac.

# ...................................................................................................................................

# 2. Charakterystyka (technologiczna) przewidzianych do realizacji prac

# ...................................................................................................................................

# 3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu lub rejonie przewidzianych prac

# ...................................................................................................................................

# 4. Rodzaje elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie przewidzianych prac

# ...................................................................................................................................

# ...................................................................................................................................

# 5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia na okres wykonywania prac

# ...................................................................................................................................

# 6. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac

# ...................................................................................................................................

# Środki i sposób alarmowania straży pożarowej oraz współpracowników w razie

# zaistnienia pożaru

# ...................................................................................................................................

# Osoba(y) odpowiedzialne za całokształt przygotowania zabezpieczenia

# przeciwpożarowego toku prac

# ...................................................................................................................................

# 9. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywanych prac

# ...................................................................................................................................

# 10. Osoby zobowiązane do przygotowania kontroli rejonu prac po ich zakończeniu (określenie ilości i częstotliwości kontroli)

# ...................................................................................................................................

# Podpisy Członków Komisji:

# ................................................

# (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko)

# ................................................

# (imię i nazwisko,  zajmowane stanowisko)

# ................................................

# (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko)